政  府  采  购

项目编号: 0692-169A01170005

南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目

招标文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2016年2月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 如需投标人支付的各种费用，如招标文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务费等，招标文件将书面详细告知，请投标人按招标文件规定的方式和金额支付。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心有限公司账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

- 本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

- 第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省机电设备招标中心有限公司受南方医科大学的委托，对南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：0692-169A01170005

- 采购项目名称：南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目

- 采购预算：694.244万元人民币

- 采购数量：1项

- 项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

      - 项目内容：南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目

      - 项目地点：用户指定地点

      - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

4. 本项目不允许提交备选方案。

- 供应商资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

3.独立于采购人和政府采购代理机构的且具备采购项目经营资格的供应商；

4.投标人须同时具备以下资质:

1）建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质；

2）机电设备安装工程专业承包二级（或以上）资质；

3）消防设施专业承包二级（或以上）资质。

5.投标人须具有有效的《安全生产许可证》；

6.拟派项目负责人须具有机电工程专业一级注册建造师证书且必须已注册在投标单位，且须具有2013年以来已竣工的单项合同额为500万元以上的医学、生物学或化学类实验室施工业绩，且具有安全生产考核合格证（B类）；

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业；

7.投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.本项目不接受联合体报名；

10.已登记报名并购买了招标文件。

注意：报名时需提供以下资料原件核对并附盖公章的复印件：

10.1有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

10.2税务登记证(地税或国税)副本复印件；

10.3购买招标文件经办人，需提供：

10.3.1经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

10.3.2经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

10.4建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质证书复印件、机电设备安装工程专业承包二级（或以上）资质证书复印件、消防设施专业承包二级（或以上）资质证书复印件；

10.5建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》复印件；

10.6 拟派项目负责人的机电工程专业一级注册建造师证书复印件及安全生产考核合格证（B类）复印件，且提供拟派项目负责人2013年以来已竣工的单项合同额为500万元以上的医学、生物学或化学类实验室施工业绩（包括单项合同关键页、中标通知书及验收报告（或竣工报告）复印件）；

10.7 提供住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件。

七、潜在投标人应当在2016年2月3日至2016年2月19日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心有限公司（详细地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼售标书处）购买招标文件，招标文件每套售价 150 元（人民币），标书款支付方式为pos机刷卡支付，不接受现金，售后不退，我中心只开具对应金额的增值税普通发票。

八、 投标截止时间：2016年2月23日09时30分；

九、 提交投标文件地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼406号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）；提交投标文件时间：2016年2月23日09:00-09:30；

十、开标时间：2016年2月23日09时30分；

十一、开标地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼406号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）

十二、本公告期限（5个工作日）自2016年2月2日至2016年2月8日止。

十三、联系事项

- 采购人：南方医科大学

地址：广州市沙太南路1023号

联系人：张老师   联系电话：020－61648665

传真：020－61648665     邮编：510000

（二）采购代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼

联系人：郭小姐   联系电话：020-66341719

传真：020-66341757   邮编：510045

（三）采购项目联系人:郭小姐    联系电话：020-66341719

发布人：广东省机电设备招标中心有限公司

发布时间：2016 年2月2日

- 第二部分

用 户 需 求 书

说明：

- 若用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 若用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、项目概况

本项目是对南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目进行国内公开招标。招标控制价为    694.244万元人民币。

1、工程规模：南方医科大学中心实验室选址校内生命科学楼一层与负一层，一层实验区约1200㎡、办公区268㎡、负一层约1550㎡，装修设计面积约3018㎡，原建筑层高：一层：4.6m，原建筑负一层：4.3m，属于大型实验室改造项目。

主要包括六大功能区域：物质结构分析技术、基因技术、蛋白质技术、细胞学技术、形态学实验技术、医学成像技术，为中心实验室的六大功能区域的重要组成部分。工程主要内容：详见工程量清单和施工图纸。

2、质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

3、监理单位：广州万安建设监理有限公司。施工单位须接受监理单位的监理，所有材料进场验收、隐蔽工程验收、分项验收、项目验收，施工单位须先通知监理单位。

4、投标人报价报价套用2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、拆除部分采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)参照市建委有关文件。人工、材料按2015年第三季度广州建设工程造价信息找差。

5、所有主要消防器材必须提交符合国家相关规定的检测报告书及合格证。

二、采购项目商务要求

1、工程承包方式和要求：

1.1工程承包方式

1）按采购方提供的施工图和工程量清单施工,工程造价采用固定综合单价计价承包，工程量按实结算，如遇新增项目，新增项目金额不得超过合同总价的10%。按工程量清单包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收和包税票的方式进行施工。

2）根据采购方提供的施工图和工程量清单施工,工程量根据实际情况增减验收，要求达到国家相关行业工程验收标准，验收合格后，中标方需提供竣工图和结算书各三份及竣工图电子版文件等，并协助采购方整理归档资料。

3）施工期间使用的水、电费，按表计费由双方约定后一次性向采购方缴交。

4、中标单位须协助采购人办理施工许可证，所需费用按照政府规定各自承担。

2、项目完工时间：

本项目工程分部分实施，工期为90个日历天，包含所有采购设备的供货、安装、调试和验收，具体开工时间以采购方通知为准。

3、付款及结算方式：

3.1付款方式：

签订合同后，预付合同价的30%，作为预付款。工程进度完成至总工程量的80%，经施工方书面申请、广州万安建设监理有限公司确认、采购方审核，支付款至合同价的60%；施工完毕验收合格，支付款至合同价的80%；结算经采购人审计确定后15个工作日内中标单位应先交足5%质保金，质保期为验收合格起计（二年）满后无质量问题(免息)退还，余款则一次性结清。

3.2结算方式：

1）综合单价不变，工程量按实结算。工程结算书送第三方审核。

2）工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位或招标人，现场签证确认的工程项目。原设计没有而由采购方批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

A、中标方的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

B、中标方的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标方的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按施工同期《广州建设工程造价信息》计算，《广州建设工程造价信息》没有的材料单价，由采购方询价后确认。

C、中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数按照中标价相对于最高询价最高报价值的下浮率下浮计算单价。

D、如相关定额没有相应子目的，其计价方式由双方协商约定。

E、不可预见费用的使用必须按照招标方的要求办理，否则不予结算。

F、因设计变更或签证导致费用增加，须报采购方书面审核批准后方可施工。

G、工程变更不得超过合同总价的10%，否则超出部分视为中标方无偿项目，采购方不予认定。

4、其他要求：

要求中标单位到指定位置使用临水、临电（水电费按实际使用数量收费，收费标准按物价局施工用水、用电规定执行）。施工期间施工人员不得在施工现场明火煮食及住宿，食宿由施工单位自行解决。

5、现场考察时间统一：

2016年  月  日上午10：00。地点：广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼一楼门口。投标单位需到现场勘查并做登记。

6、售后服务：

从验收合格之日起计，属非人为因素损坏，中标单位应上门免费保修二年；保修期内，中标单位接到电话报障24小时内到场处理，保用期限内，非人为损坏，中标单位无条件更换；保修范围专指本次修缮工程范围。

7、特别条款：

投标文件需对所投标的使用材料、品牌、规格、等级说明。（注：所提供的推荐品牌，投标单位须

按推荐品牌采购，或可选用替代设备但要实质上优于或相当于以下要求，并提供有效的证明材料。）

三、 工程量清单

| 1、单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程 |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 南方医科大学中心实验室装修工程-装修部分 |  |  |
| 2 | 南方医科大学中心实验室装修工程-安装部分 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |

| 2、单项工程招标控制价汇总表-装修部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程 |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 备注 |
| 1 | 专业实验室家具 |  |  |
| 2 | 办公室设备 |  |  |
| 3 | 装饰系统 |  |  |
| 一 | 分部分项小计 |  |  |
| 二 | 措施合计 |  |  |
| 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 88503.13 |  |
| 2 | 其他措施费 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 146748.15 |  |
| 3 | 预算包干费 |  |  |
| 四 | 规费（一+二+三） |  |  |
| 五 | 税金（一+二+三+四） |  |  |
| 六 | 总造价（一+二+三+四+五） |  |  |

| 2.1专业实验室家具清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-实验室家具部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（长*宽*高mm） | 数量 | 单台价 （元） | 合 价 （元） | 备 注 | 推荐品牌 |
| 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留屏蔽间、成像室（2间）小动物核磁共振室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 约2450*750*850 | 4 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 过道、气瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 约900*500*2000 | 15 .00 |  |  | 全钢结构，柜体、柜门均采用1.2mm国标优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；柜内附带瓶固定带或不锈钢卡圈（套锁式）；带自动排风及报警装置。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 防火气瓶柜 | 约900*615*1955 | 1 .00 |  |  | 通过EN14470-2 防火测试认证；耐火90分钟，DIN、GS认证；双瓶装 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 更衣柜 | 约900*500*2000 | 7 .00 |  |  | 全钢结构，配合金衣通，对开门。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 约900*500*2000 | 11.00 |  |  | 全钢结构，配合金衣通，对开门。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 样品前处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台（带水、滴水架） | 约4000*1500*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 1.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 滴水架 | 约700*550*80 | 1.00 |  |  | PP材质，国内知名品牌 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 试剂架 | 约3250*300*700 | 1.00 |  |  | 采用40*100*1.5mm型材立柱冲孔制作，2mm钢制托臂（所有金属表面环氧树脂粉末喷涂）；层板采用10mm钢化玻璃；带不锈钢管挡沿；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 中央台（带水、滴水架） | 约3450*1500*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 1.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 滴水架 | 约700*550*80 | 1 .00 |  |  | PP材质，国内知名品牌 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 4 | 试剂架 | 约2700*300*700 | 1 .00 |  |  | 采用40*100*1.5mm型材立柱冲孔制作，2mm钢制托臂（所有金属表面环氧树脂粉末喷涂）；层板采用10mm钢化玻璃；带不锈钢管挡沿；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 5 | 通风柜 | 约1800*800*2350 | 3 .00 |  |  | 全钢结构，柜体、柜门、层板均采用1.2mm厚国标优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，经EPOXY耐酸碱喷涂处理；配电子调节风阀，两个多功能防水插座，小水杯及水嘴一套，数显操作面板。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 6 | 边台（带水） | 约2600*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；带插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 1.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | TOFO,科航,台雄牌 |
| 7 | 试剂柜 | 约900*500*2000 | 2 .00 |  |  | 全钢结构，柜体、柜门、层板均采用1.2mm厚国标优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，上下柜门镶嵌220*640*5mm钢化玻璃 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 8 | 试剂防火安全柜 | 约1200*615*1955 | 2 .00 |  |  | 通过EN14470-1 防火测试认证；DIN、GS 认证，耐火性90 分钟，符合DIN EN ISO9001 标准，TUV 检测报告； | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 9 | 器皿柜 | 约900*500*2000 | 1 .00 |  |  | 全钢结构，柜体、柜门均采用1.2mm厚国标优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，上下柜门镶嵌220*640*5mm钢化玻璃；带孔活动层板采用聚碳酸脂材质。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 10 | 紧急冲淋器 | 组合式应急喷淋洗眼器 | 1 .00 |  |  | 洗眼器带双眼喷头，带有不锈钢水盆,产品符合规范、检测认证报告. | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 约900*600*850 | 3 .00 |  |  | 全钢材质，台面为60mm厚大理石，三级减震结构设计。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 前室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 约4100*750*850 | 2 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 高分辨液质、高灵敏度液质联用室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约4550*900*850 | 2 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 仪器台 | 约4350*900*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 3 | 万向排气罩 | 臂长:L=1500mm 口径:DN75mm | 3 .00 |  |  | 知名品牌，三节吊顶式安装， 静态压降测量值符合ISO 标准5167-1；8. 噪音水平符合ISO 标准3743 规定值，详见用户需求书 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 气相色谱、气质联用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约4550*900*850 | 2.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 仪器台 | 约4200*900*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 万向排气罩 | 臂长:L=1500mm 口径:DN75mm | 3.00 |  |  | 三节吊顶式安装， 静态压降测量值符合ISO 标准5167-1；8. 噪音水平符合ISO 标准3743 规定值，详见用用户需求书 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| ICP-MS、X射线晶体衍射 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约4550*900*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 原子吸收罩 | 约500*500 | 1.00 |  |  | 优质304#不锈钢材质；板材厚度1.0mm以上，带风量调节阀和伸缩节。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 边台 | 约1600*750*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 蛋白质生物信息分析与家算计系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 约3450*750*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 边台 | 约3000*750*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 蛋白质质谱分析仪室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约4750*900*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 仪器台 | 约3450*900*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 3 | 万向排气罩 | 臂长:L=1500mm 口径:DN75mm | 2 .00 |  |  | 三节吊顶式安装， 静态压降测量值符合ISO 标准5167-1；8. 噪音水平符合ISO 标准3743 规定值 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 蛋白纯化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约3850*900*850 | 2.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 仪器台 | 约4250*900*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 3 | 万向排气罩 | 臂长:L=1500mm 口径:DN75mm | 3 .00 |  |  | 三节吊顶式安装，静态压降测量值符合ISO 标准5167-1；8. 噪音水平符合ISO 标准3743 规定值 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 生物大分子相互作用仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 约4750*900*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 2 | 仪器台 | 约2650*900*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 泰博/科兴/嘉鸿顺 |
| 3 | 万向排气罩 | 臂长:L=1500mm 口径:DN75mm | 2 .00 |  |  | 三节吊顶式安装， 静态压降测量值符合ISO 标准5167-1；8. 噪音水平符合ISO 标准3743 规定值 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 蛋白质高压液相分析、蛋白质样品制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 约3200*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 中央台（带2水、滴水架） | 约4250*1500*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 2 .00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | TOFO,科航,台雄牌 |
|  | 滴水架 | 约700*550*80 | 2.00 |  |  | PP材质，国内知名品牌 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 试剂架 | 约2750*300*700 | 1 .00 |  |  | 采用40*100*1.5mm型材立柱冲孔制作，2mm钢制托臂（所有金属表面环氧树脂粉末喷涂）；层板采用10mm钢化玻璃；带不锈钢管挡沿；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 准备间、无菌细胞、细胞培养、细胞分选、流式细胞室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台(带水、滴水架) | 约4050*750*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，带插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 1.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 滴水架 | 约700*550*80 | 1.00 |  |  | PP材质，国内知名品牌 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 传递窗 |  | 2.00 |  |  | 不锈钢304材质结构，带紫外灭菌灯，机械互锁. | 苏净安泰/洁千里/中电阳光 |
| 3 | 不锈钢台 | 约1600*750*850 | 1 .00 |  |  | 采用厚度为1.0mm以上304#不锈钢。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 4 | 边台 | 约2600*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 5 | 仪器台 | 约1200*900*850 | 2.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 6 | 边台 | 约6400*750*850 | 1 .00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 接收、聚焦显微镜室、超分辨显微镜室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 约1500*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 2 | 仪器台 | 约1200*900*850 | 4.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 3 | 仪器台 | 约1800*900*850 | 2.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 单细胞分析室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（带水） | 约3250*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，带插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 1.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台（带3水、滴水架） | 约4700*750*850 | 1.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 水盆水龙头 | 约500*400 | 3.00 |  |  | PP水盆，三口水龙头；国内知名品牌。 | TOFO,科航,台雄牌 |
|  | 滴水架 | 约700*550*80 | 3.00 |  |  | PP材质，国内知名品牌 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
| 工作服务台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 （电脑桌） | 约2700*600*850 | 2.00 |  |  | 全钢落地结构，台面采用13mm厚由30%热固树脂脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型的实验室专用台面，周边加厚至26mm；柜体采用1.2mm厚国标优质电解板，表面环氧树脂静电粉末喷涂；配插座。 | 科兴/嘉鸿顺/佳镁铧 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

2.2办公室设备清单清单

| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-办公室设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格（长*宽*高mm） | 单位 | 数 量 | 审核单台价 （元） | 合 价 （元） | 备 注 |
| 主任室/副主任室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 约8000*750*850 | 台 | 1.00 |  |  | 全钢制结构，防静电实芯理化板台面；配多功能插座 |
| 2 | 操作台 | 约4990*750*850 | 台 | 1.00 |  |  | 全钢制结构，防静电实芯理化板台面；配多功能插座 |
| 3 | 操作台 | 约3000*1500*850 | 台 | 1.00 |  |  | 全钢制结构，防静电实芯理化板台面；配多功能插座 |
| 4 | 办公椅 | 约645宽*620深*890-1025高 | 把 | 18.00 |  |  | 面料：高档系列皮料，抗污、耐磨、阻燃 内材：高密度、高回弹海绵，密度为40以上 配件；钢制弓形脚，简洁大方经久耐用. |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 另 | 遮光窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遮光窗帘 | 约（3.2*2.9）*10 （1.8*3.5）*10 | m² | 158.00 |  |  | 由各机构配件和遮阳面料组成，其中遮阳面料：玻纤面料和聚酯面料。玻纤面料为PVC包覆玻璃纤维；聚酯面料则是PVC包覆涤聚酯纤维。采用特种防紫外线材料数字分割技术，利用梭织和经编完美的织造技术、成品帘加工技术，使卷帘不仅能抵抗99.8%的紫外线伤害，做到遮阳而不遮光的效果。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2.3装饰系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-装饰系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
|  | 其它工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾外运及处置费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 完工退场卫生清洁 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 材料运输费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 负一楼入口雨棚 |  | m2 | 280.00 |  |  |  |
| 6 | 天棚顶 | 15mm厚钢化玻璃 | m2 | 80.00 |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门拆除 | 1.木门拆除 2.拆除尺寸：1200*2100 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 砖砌体拆除 | 1.拆除实心砖墙 2.拆除厚度：180mm | m2 | 87.00 |  |  |  |
| 9 | 天花拆除 | 1.天花铲除 | m2 | 1298.74 |  |  |  |
| 10 | 地面拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 1347.66 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它地面填充 | 1.填充厚度 实际厚度：35mm陶粒混凝土填充 | m2 | 89.00 |  |  | 一楼进门部位 |
| 12 | 一楼地面找平 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度：40mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 1347.66 |  |  | 由施工单位负责实施 |
| 13 | 茶水间防水地面 | 1.防水涂料三遍 | ㎡ | 13.00 |  |  | 由施工单位负责实施 |
| 14 | 抛光砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料、品种：抛光砖 | m | 219.90 |  |  | 走廊部分 |
| 15 | 抛光砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料、品种：抛光砖 | m | 219.90 |  |  | 办公室部分 |
| 16 | PVC地面 | 1、2.6mm厚PVC，地板胶，耐磨等级≧P， 2、XY401胶粘剂粘结 3、2厚108胶水泥腻子批嵌平整 4、 2-3mm厚自流平 5、刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶） 6、混凝土结构楼板，面层清理。 | ㎡ | 1133.80 |  |  |  |
| 17 | 抛光砖地面 | 1、10厚600mm*600mm抛光砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求 2、撒素水泥面，洒适量清水 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶） 5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理 | ㎡ | 213.86 |  |  | 办公室部分 |
|  | 墙柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨双面石膏板隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色：12厚石膏板 4.隔离层：50K隔音棉 5.隔断高度：3m | ㎡ | 546.72 |  |  |  |
| 19 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨双面石膏板隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色：12厚石膏板 4.隔离层：50K隔音棉 5.隔断高度：3m | ㎡ | 194.43 |  |  | 办公室部分 |
| 20 | 铝合金框隔断 | 1.订制专业弧形铝合金框高间隔 | ㎡ | 51.18 |  |  | 一层大堂 |
| 21 | 钢化玻璃隔断 | 1.12mm厚钢化热弯玻璃 2.铝合金框安装钢化玻璃 | ㎡ | 51.18 |  |  |  |
| 22 | 铝合金框隔断 | 1.订制专业铝合金框高间隔 | ㎡ | 288.05 |  |  | 走廊部分 |
| 23 | 防火钢化玻璃隔断 | 1.12mm防火钢化玻璃 2.铝合金框安装钢化玻璃 | ㎡ | 288.05 |  |  | 走廊部分 |
| 24 | 墙面装饰板 | 1.墙面贴2mm厚铝板 2.喷漆：氟碳烤漆 | ㎡ | 546.72 |  |  |  |
| 25 | 墙面装饰板 | 1.石膏板上贴铝单板 | ㎡ | 26.90 |  |  | 一层大堂 |
| 26 | 墙面不锈钢装饰线 | 1、50mm宽304不锈钢包边氟碳烤漆 | m | 113.90 |  |  | 走廊部分 |
| 27 | 墙面批荡 | 1.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底 | ㎡ | 82.88 |  |  | 走廊部分 |
| 28 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：底油一遍面油两遍 3.刮腻子：2遍 4.部位：墙柱面 | ㎡ | 82.88 |  |  | 走廊部分 |
| 29 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：石膏板面 2.油漆品种、刷漆遍数：底油一遍面油两遍 3.刮腻子：2遍 4.部位：墙柱面 | ㎡ | 613.67 |  |  | 办公室部分 |
| 30 | 茶水间防水墙面 | 1.防水涂料三遍 | ㎡ | 16.87 |  |  | 茶水间 |
| 31 | 茶水间块料墙面 | 1.300*450mm瓷片墙面 水泥膏 快料周长1300内 | ㎡ | 50.61 |  |  |  |
| 32 | 新做电子屏幕（平墙面） | 1.位置：一层大堂 2.新做电子屏幕，内钢架固定 3.规格：2000*8000mm | 项 | 1.00 |  |  | 一层大堂 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 玻镁彩纲板(51系列)吊顶 | 1.吊顶形式：上人型U8轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨CS60*27，厚度1.2mm。次龙骨CB60*27，厚度1.0mm. 3.面层材料品种、规格：玻镁彩钢板，企口板 | ㎡ | 50.08 |  |  |  |
| 34 | 铝扣板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型30*30 T型铝合金龙骨，平面 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8吊杆，30*30 T型铝合金龙骨 烤白漆 3、材料种类、规格:铝扣板天花1200*600*1、嵌缝材料种类:综合考虑 | ㎡ | 1248.66 |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 钢化清玻璃门M3(单开门） | 1.12mm防火钢化清玻璃单开门 2.洞口尺寸：900*2100mm 3.五金配件：不锈钢拉手 | 樘 | 29.00 |  |  |  |
| 36 | 钢化清玻璃门M4（双开门） | 1.12mm防火钢化清玻璃双开门 2.洞口尺寸：1500*2100mm 3.五金配件：不锈钢拉手 | 樘 | 6.00 |  |  |  |
| 37 | 钢化清玻璃门M5（双开门） | 1.12mm防火钢化清玻璃双开门 2.洞口尺寸：1200*2100mm 3.五金配件：不锈钢拉手 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 复合实木门M6(单开门） | 1.复合实木单开门 2.洞口尺寸：900*2100mm | 樘 | 3.00 |  |  |  |
| 39 | 复合实木门M7（双开门） | 1.复合实木双开门 2.洞口尺寸：1200*2100mm | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 40 | 双层中空玻璃窗C1 | 1.双中空玻璃窗2.尺寸：2400*1200mm 3.玻璃厚度：12mm钢化玻璃 | ㎡ | 31.68 |  |  |  |
| 41 | 双层中空玻璃窗C2 | 1.双中空玻璃窗2.尺寸：1500*2100mm3.玻璃厚度：12mm钢化玻璃 | ㎡ | 12.60 |  |  |  |
| 42 | 双层中空玻璃窗C3 | 1.双中空玻璃窗2.尺寸：4000*1200mm 3.玻璃厚度：12mm钢化玻璃 | ㎡ | 33.60 |  |  |  |
| 43 | 钢化清玻璃窗C4 | 1.钢化清玻璃窗2.尺寸：4000*1500mm 3.玻璃厚度：12mm钢化玻璃 | ㎡ | 6.00 |  |  |  |
| 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 地面找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度：20mm1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 24.90 |  |  |  |
| 45 | 抛光砖地面 | 1、10厚600mm*600mm抛光砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求 2、撒素水泥面，洒适量清水 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶） 5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理 | ㎡ | 21.91 |  |  |  |
| 46 | 彩砂地面 | 1.面层：环氧树脂面漆镘涂一遍 2.压砂：1:8高倍砂浆，搅拌均匀后用摊铺机摊铺，再用抹平机抹平压实 3.底层：环氧自流平底漆 4.基层处理：专业打磨机打磨，进行综合处理 | ㎡ | 607.70 |  |  |  |
| 47 | 防静电地板 | 1.找平层、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、品牌:4mm厚PVC地板胶 | ㎡ | 28.13 |  |  |  |
| 48 | 地面防辐射处理 | 20mm厚硫酸钡水泥浆防辐射处理 | ㎡ | 24.90 |  |  |  |
|  | 墙柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 砖砌体 | 1.墙体厚度：150厚轻质灰砂砖，2.结合层：10厚1:2水泥砂浆结合层 ，10厚1:2.5水泥砂浆底 | ㎡ | 20.25 |  |  |  |
| 50 | 墙面找平层 | 1.基层类型：墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比：20厚mm1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 48.00 |  |  |  |
| 51 | 墙面批荡 | 1.墙体类型：砖内墙 2.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底 3.双面批荡 | ㎡ | 20.25 |  |  |  |
| 52 | 墙面装饰板 | 1.墙面贴2mm厚铝板 2.喷漆：氟碳烤漆 | ㎡ | 20.25 |  |  |  |
| 53 | 玻镁彩纲板(50系列)隔断 | 1.50mm厚玻镁彩钢板隔断 2.企口板 | ㎡ | 971.54 |  |  |  |
| 54 | 墙饰面 | 1.基层类型：抹灰面 2.面层：2mm厚铅板 3.部位：墙面 | ㎡ | 48.00 |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 天花批荡 | 1.基层类型:预制混凝土板 2.找平层厚度、材料种类、砂浆配合比: 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度：20mm1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 24.90 |  |  |  |
| 56 | 天花面铺铅板 | 1.基层类型：抹灰面 2.面层：2mm厚铅板 3.部位：天花 | ㎡ | 24.90 |  |  |  |
| 57 | 玻镁彩纲板(51系列)吊顶 | 1.吊顶形式：上人型U8轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨CS60*27，厚度1.2mm。次龙骨CB60*27，厚度1.0mm. 3.面层材料品种、规格：50mm厚玻镁彩钢板，企口板 | ㎡ | 607.70 |  |  |  |
| 58 | 铝扣板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型30*30 T型铝合金龙骨，平面 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8吊杆，30*30 T型铝合金龙骨 烤白漆 3、材料种类、规格:铝扣板天花600*600*0.8、嵌缝材料种类:综合考虑 | ㎡ | 51.20 |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 玻镁彩钢板门M1(单开门） | 1.玻镁彩钢板单开门50mm厚 2.洞口尺寸约：900*2100mm 3.含观察窗 | 樘 | 16.00 |  |  |  |
| 60 | 玻镁彩钢板门M2（双开门 | 1.玻镁彩钢板双开门50mm厚 2.洞口尺寸约：1500*2100mm 3.含观察窗 | 樘 | 7.00 |  |  |  |
| 61 | 玻镁彩钢板门M2（双开门） | 1.玻镁彩钢板双开门50mm厚 2.洞口尺寸约：1200*2100mm | 樘 | 3.00 |  |  |  |
| 62 | 双层中空玻璃窗C1 | 1.双中空玻璃窗2.尺寸约：2400*1200mm 3.玻璃厚度：12mm钢化玻璃 | ㎡ | 8.64 |  |  |  |
| 63 | 不锈钢卷闸门 | 1.名称:不锈钢卷闸门 2.综合考虑电动装置、五金及配件安装 3.具体详见设计图纸及满足规范要求 | ㎡ | 19.20 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3、单项工程招标控制价汇总表-安装部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备 注 |  |
| 1 | 给排水系统 |  |  |  |
| 2 | 强电系统 |  |  |  |
| 3 | 弱电系统 |  |  |  |
| 4 | 通风系统 |  |  |  |
| 5 | 通风空调系统 |  |  |  |
| 6 | 洁净空调系统 |  |  |  |
| 7 | 纯水系统 |  |  |  |
| 8 | 气路系统 |  |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 10 | 消防系统 |  |  |  |
| 11 | 废液收集系统 |  |  |  |
| 一 | 分部分项小计 |  |  |  |
| 二 | 措施合计 |  |  |  |
| 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 49706.23 |  |  |
| 2 | 其他措施费 |  |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |  |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 172554.87 |  |  |
| 3 | 预算包干费 |  |  |  |
| 四 | 规费（一+二+三） |  |  |  |
| 五 | 税金（一+二+三+四） |  |  |  |
| 六 | 总造价（一+二+三+四+五） |  |  |  |

| 3.1给排水系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 审核工程量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | PPR给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:塑料PP-R 4.型号规格:DN32 5.连接方式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗DN32 | m | 100.00 |  |  | 1.6MPa |
| 2 | PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:塑料PP-R 4.型号规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 132.00 |  |  | 1.6MPa |
| 3 | PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:塑料PP-R 4.型号规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 123.00 |  |  | 1.6MPa |
| 4 | UPVC排水管 De75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水废水 3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管 4.型号规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 110.00 |  |  |  |
| 5 | UPVC排水管 De50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水废水 3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管 4.型号规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 88.00 |  |  |  |
| 6 | 截止阀 | 1.材质:不锈钢 2.型号规格:DN20 | 个 | 22 .00 |  |  |  |
| 7 | 铜质检修阀 DN25 | 1.名称:铜质检修阀 2.型号规格:DN25 | 个 | 12 .00 |  |  |  |
| 8 | 截止阀 | 1.材质:不锈钢 2.型号规格:DN25 | 个 | 32 .00 |  |  |  |
| 9 | 球阀 | 1.材质:铜质 2.型号规格:DN20 | 个 | 31.00 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢洁净地漏 | 1.名称:不锈钢洁净地漏带存水弯 2.型号规格:DN50 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 铜质检修阀 DN32 | 1.名称:铜质检修阀 2.型号规格:DN32 | 个 | 3 .00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.2强电系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-强电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 落地柜AP | 1.名称:落地柜AP 2.安装方式:落地式安装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 空调总配电箱APK | 1.名称:空调总配电箱APK 2.安装方式:落地式安装 3.箱体型号：喷塑箱体，明装箱 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 空调配电箱APK-1、APK-2 | 1.名称:空调配电箱APK-1、APK-2 2.安装方式:挂墙式安装 3.安装高度：离地1.4米 4.箱体型号：喷塑箱体，明装箱 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 房间配电箱AP1-AP8 | 1.名称:房间配电箱AP1-AP8 2.安装方式:挂墙式安装 3.安装高度：离地1.4米 | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 5 | LED格栅荧光灯盘 | 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:约1200*600,3×30W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 147.00 |  |  |  |
| 6 | LED格栅荧光灯盘安装费 | 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:约600*600,3×30W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 7 | LED洁净灯盘带应急 | 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:约600*300,2×20W 3.规格:双管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | LED洁净灯盘带应急 | 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:约1200*300,2×40W 3.规格:双管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 9 | 防雾灯 | 1.名称:防雾灯 2.规格:2×40W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 10 | 紫外灭菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:1*40W | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 荧光灯管 | 1.名称：成套型荧光灯管 2.型号：2*20W 3.规格：双管 4.安装形式：吸顶式 | 支 | 457.00 |  |  |  |
| 12 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装高度:离地2200mm门头处安装 | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 方向指示灯 | 1.名称:方向指示灯 2.安装高度:底部离地300mm安装 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 14 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 2.安装高度:底部离地300mm安装 | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 15 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装 | 个 | 44.00 |  |  |  |
| 16 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.安装高度:离地1300mm安装 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 暗装开关铁底盒 | 1.名称:86底盒 2.材质:铁底盒 3.安装形式:暗装 | 个 | 152.00 |  |  |  |
| 20 | 多功能插座 | 1.名称:多功能插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:明装 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:220V 4.安装方式:暗装 | 个 | 90.00 |  |  |  |
| 22 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:380V 4.安装方式:暗装 | 个 | 28.00 |  |  |  |
| 23 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装高度:离地300mm 3.规格:220V 4.安装方式:墙面嵌式暗装 | 个 | 23.00 |  |  |  |
| 24 | 桥架 | 200*100 | 米 | 120.00 |  |  |  |
| 25 | 线管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 | 米 | 3600.00 |  |  |  |
| 26 | 万能角铁支架 |  | 吨 | 3.50 |  |  |  |
| 27 | 接线盒 | 86 | 个 | 360.00 |  |  |  |
| 28 | 配线ZRBV2.5㎜2 | 1.名称:管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV2.5㎜2 | m | 7600.00 |  |  |  |
| 29 | 配线ZRBV4㎜2 | 1.名称:管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV4㎜2 | m | 6000.00 |  |  |  |
| 30 | 配线ZRBV6㎜2 | 1.名称:管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV6㎜2 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆ZR-VV5*6㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-5*6㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 600.00 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆ZR-VV5*16㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-5*16㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 120.00 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆ZR-VV3*25+2*10㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-3*25+2*10㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 140.00 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆ZR-VV3*35+2*16㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-3*35+2*16㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 90.00 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆ZR-VV3*50+2*25㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-3*50+2*25㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 85.00 |  |  |  |
| 36 | 电力电缆ZR-VV3*120+2*70㎜2 | 1.型号:铜芯电缆YJV 2.规格:ZR-YJV-3*120+2*70㎜2 3.敷设方式:电缆敷设 | m | 140.00 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆头 | 1.:户内热缩式电缆头五芯1kV以下终端头 2.电缆头制作、安装 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 38 | 套接紧定式镀锌钢导管 |  | 米 | 1500.00 |  |  |  |
| 39 | 套接紧定式镀锌钢导管 |  | 米 | 2000.00 |  |  |  |
| 40 | 套接紧定式镀锌钢导管 |  | 米 | 800.00 |  |  |  |
| 41 | 镀锌桥架线槽 | 约200*100*1.0 | 米 | 103.00 |  |  |  |
| 42 | 镀锌桥架线槽 | 约150*75*1.0 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 43 | 镀锌桥架线槽 | 约75*50*1.0 | 米 | 60.00 |  |  |  |
| 44 | 辅助材料 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.3弱电系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 |  | 个 | 230.00 |  |  |  |
| 2 | 防尘双口面板 |  | 个 | 112.00 |  |  |  |
| 3 | 底盒86系列 |  | 个 | 112.00 |  |  |  |
| 4 | 六类四对非屏蔽双绞线缆 |  | 箱 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 六类24口配线架 |  | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 六类7英尺跳线 |  | 条 | 112.00 |  |  |  |
| 7 | 4芯多模光纤 |  | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 机架式光纤配线架（8口，含SC接口） |  | 对 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | SC耦合器 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 单芯多模尾纤 |  | 条 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 双芯多模光纤跳线 | 7英尺 | 条 | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 光纤熔接 |  | 点 | 8.00 |  |  |  |
| 13 | 挂墙式机柜 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、前端系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪型百万像素摄像机 | H.264压缩、130万像素CMOS传感器、主码流：1280*720、800*600可选，支持动态IP、支持位移侦测、支持JPEG抓拍，30米红外夜视;可接拾音器。 | 台 | 75.00 |  |  |  |
| 2 | 网络高速高清球形摄像机 | 1/4” SONY Had CCD， 0.1 LUX，22倍变焦，10倍电子放大；内置云台、解码器，485控制，多种协议；内置128个预置位，8个分组，8个巡航，8个花术巡航路径；高速平滑转动，360°无极限，自动翻转，可达300°/秒；自带报警输入输出模块，2路输入、2路输出；多种支架可选，多种方便的安装方式。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 专用摄像机电源 | AC220V输入，DC12V输出，过压、过流、过载、欠压等电网不稳情况下均是稳压输出。 | 台 | 76.00 |  |  |  |
| 4 | 电源设备箱 | 安装摄像机直流电源，一个箱装8个直流电源。 | 台 | 76.00 |  |  |  |
| 6 | 摄像机电源线 | 用屏蔽六类网线，传输质量好，又易于施工 | 箱 | 16.00 |  |  |  |
| 7 | 4芯光纤 | 多模光纤 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 4口光纤接口 | 对 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 尾纤 | 单模纤芯 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 金属线槽 | 弱电井内主干金属线槽 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | PVC线管 | 直径25mm | 米 | 1000.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 19吋液晶监视器，最大分辨率1920×1080P | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 16路网络硬盘录像机 | 采用Hi3521芯片，H.264压缩格式，16路720P全实时录像，16路音频输入，支持2个3TB SATA硬盘，1U标准机箱，2个USB2.0 接口，千兆网口，VGA/HDMI/TV同时输出，云台、报警、动态侦测，支持多国语言、智能手机监控。 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 容量:500G/接口标准:S-ATA II/盘体尺寸:3.5寸/转速:7200rpm/缓存容量:16M | 台 | 5.00 |  |  | 按每台DVR，7天存储容量考虑 |
| 5 | 数字视频矩阵 | 60路视频输入，8路视频输出，支持多级、分级控制，采用RS485方式，可与上下级矩阵级联，模块化结构，4U标准机箱。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 矩阵键盘 | 主控三维控制键盘，液晶屏显示数字/图像，全方位摇杆 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 视频分配器 | 16路输入32路输出 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 24个10/100Base-T和2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口; 支持QinQ；支持IPV6；可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持下联环路检测;支持ARP Snooping防止ARP欺骗；支持端口隔离；支持4096个VLAN；支持广播包限速；支持基于IP 与端口的ACL；背板带宽≥ 32Gbps 包转发率≥17.6Mpps；支持SNMPv1/v2c/v3，支持Telnet、Console、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式；支持Syslog日志格式；提供应商需提供安装调试服务及原厂三年免费维保 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 12口光纤配线架 |  | 对 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 尾纤 | 单模纤芯 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 42"标准机柜 | 42U 610*950*2000 机柜 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 控制台（4位） | 定制 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1000.00 |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 42吋液晶监视器，最大分辨率1920×1080P | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 电视墙 | 安装4台42寸液晶高清监视器 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 中心交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口和4个1000Base-X SFP千兆以太网端口（Combo），包含GBIC光纤模块模组 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、一卡通门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶键盘防水读卡器AR727HV3 | 操作模式 超大荧屏；读卡模式 读卡/密码/读卡加密码；感应距离 10-18cm;提供门铃输出选项;产品外观 16个金属质感按键，蜂鸣器，4行中文显示；状态指示 8个红绿LED灯指示及蜂鸣提示;提供被胁迫时报警信号发送功能；通讯方式RS485 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 发卡烧录机 AR701UPG-S | 单机用于卡加密 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 服务器与软件 | 后台服务器与门禁控制软件 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.4通风系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 审核工程量 | 审核单价 | 审核合价 | 参考品牌或厂家 |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 1.型式:玻璃钢离心式 2.规格:风量=9000m3/h、余压=900Pa、功率=4KW 3.控制方式:变频控制 | 台 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 2 | 玻璃钢防雨帽 | 配套 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 3 | 软连接 | 弹簧PVC | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 4 | 风机进出口 | 配套 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 5 | 风机设备基础 | 1000*860*200 | 项 | 2.00 |  |  | 国标 |
| 6 | 智能变频控制系统 | 电脑编程控制器 变频器、风速传感器等 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 电子风阀执行器 DN300 | 防腐蚀材质主体制作0-90°连续可调 记忆功能 | 套 | 4.00 |  |  | 国标优质 |
| 8 | 控制线 | 超五类屏蔽线 | m | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 阻抗式消声器 | L=1000 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 10 | 活性炭吸附箱 | 约1400*1100*700 处理风量：6000-11000CMH | 个 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 11 | 酸雾喷淋塔 | 处理风量：6000-11000CMH | 个 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 12 | PVC排风管 | 1.材质:PVC 2.形状:圆形 3.规格:Φ400 4.管材厚度：6mm | 米 | 98.00 |  |  | 国标A1级，焊制 |
| 13 | PVC排风管 | 1.材质:PVC 2.形状:圆形 3.规格:Φ300 4.管材厚度：4mm | 米 | 46.00 |  |  | 国标优质 |
| 14 | PVC排风管 | 1.材质:PVC 2.形状:圆形 3.规格:Φ250 4.管材厚度：4mm | 米 | 55.00 |  |  | 国标优质 |
| 15 | PVC排风管 | 1.材质:PVC 2.形状:圆形 3.规格:Φ160 4.管材厚度：3mm | 米 | 60.00 |  |  | 国标优质 |
| 16 | PVC直接 | 1.材质:PVC 2.规格:Φ400 | 个 | 8.00 |  |  | 国标优质 |
| 17 | PVC直接 | 1.材质:PVC 2.规格:Φ300 | 个 | 20.00 |  |  | 国标优质 |
| 18 | PVC直接 | 1.材质:PVC 2.规格:Φ250 | 个 | 18.00 |  |  | 国标优质 |
| 19 | PVC直接 | 1.材质:PVC 2.规格:Φ160 | 个 | 20.00 |  |  | 国标优质 |
| 20 | PVC弯头（90°） | 1.材质:PVC 2.规格:Φ160 | 个 | 18.00 |  |  | 国标优质 |
| 21 | PVC弯头（90°） | 1.材质:PVC 2.规格:Φ250 | 个 | 10.00 |  |  | 国标优质 |
| 22 | PVC弯头（90°） | 1.材质:PVC 2.规格:Φ300 | 个 | 6.00 |  |  | 国标优质 |
| 23 | PVC弯头（90°） | 1.材质:PVC 2.规格:Φ400 | 个 | 18.00 |  |  | 国标优质 |
| 24 | PVC变径 | Φ400-Φ300 | 个 | 6.00 |  |  | 国标优质 |
| 25 | PVC变径 | Φ300-Φ250 | 个 | 4.00 |  |  | 国标优质 |
| 26 | PVC变径 | Φ250-Φ160 | 个 | 8.00 |  |  | 国标优质 |
| 27 | 风机动力线 | ZRBV-4mm2 | 米 | 160.00 |  |  | 国标优质 |
| 28 | PVC穿线管 | ∮20 | 米 | 160.00 |  |  | 国标优质 |
| 29 | 电动调节风阀 | 电动调风蝶阀安装 钢制喷涂 | 个 | 18.00 |  |  | 国标优质 |
| 30 | 风机控制面板 | 配套 | 套 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 31 | 风管吊件及配件 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷油 | 项 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 32 | 安装辅材 | 其余辅材类 | 项 | 1 .00 |  |  | 优质 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.5通风空调系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W): 2200W B.制冷功率(W):100W C.制热量(W): 2500W D.制热功率(W): 80W E.噪音(dB(A):32 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W): 2800W B.制冷功率(W):100W C.制热量(W): 3200W D.制热功率(W): 80W E.噪音(dB(A):32 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W): 3600W B.制冷功率(W):100W C.制热量(W): 4000W D.制热功率(W): 80W E.噪音(dB(A):32 | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W): 4500W B.制冷功率(W):112W C.制热量(W): 5000W D.制热功率(W): 92W E.噪音(dB(A):32 | 台 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W):5600W B.制冷功率(W):128W C.制热量(W): 6300W D.制热功率(W): 108W E.噪音(dB(A):32 | 台 | 1.00 |  |  | ( |
| 6 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W):7100W B.制冷功率(W):164W C.制热量(W): 8000W D.制热功率(W): 144W E.噪音(dB(A):34 | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 智能多联室内机（天花暗藏风管式） | A.制冷量(W):10000W B.制冷功率(W):211W C.制热量(W): 11200W D.制热功率(W): 191W E.噪音(dB(A):37 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 智能多联室内机（天花嵌入式两面出风） | A.制冷量(W):10000W B.制冷功率(W):211W C.制热量(W): 11200W D.制热功率(W): 191W E.噪音(dB(A):37 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 智能多联室内机（天花嵌入式四面出风） |  | 台 | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 吊顶式新风机 | 1.规格:L=3000m3/h、Q冷=33.5KW、H=350Pa、N=2.2KW 2.安装位置:吊顶式 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 吊顶式新风机 | 1.规格:L=2500m3/h、Q冷=28KW、H=350Pa、N=2.2KW 2.安装位置:吊顶式 | 台 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 12 | 全热新风换气机 | 1.规格:L=1500m3/h、效率=73%、H=300Pa、N=1.1KW 3.安装位置:吊顶式 | 台 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 13 | 变频多联机室外机R | 1.规格:Q冷=22.4KW、COP=3.5、N=5.36KW、制冷剂:R410A. 2.安装位置:落地式 | 台 | 3.00 |  |  | 国标优质 |
| 14 | 变频多联机室外机 | 1.规格:Q冷=28KW、COP=3.5、N=7.42KW、制冷剂:R410A. 2.安装位置:落地式 | 台 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 15 | 变频多联机室外机 | 1.规格:Q冷=33.5KW、COP=3.5、N=9.6KW、制冷剂:R410A. 2.安装位置:落地式 | 台 | 4.00 |  |  | 国标优质 |
| 16 | 变频多联机室外机 | 1.规格:Q冷=40KW、COP=3.5、N=12.1KW、制冷剂:R410 2.安装位置:落地式 | 台 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 17 | 柜式离心风机 | 1.型式:离心式 2.规格:L=2000m3/h、H=350Pa、N=1.1KW、效率≥64%，n=960r/min | 台 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 18 | 液晶显示控制面板 | 温度、风速控制 | 个 | 55.00 |  |  | 国标优质 |
| 19 | 防雨百叶风口 500*400 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:500*400 | 个 | 5.00 |  |  | 国标优质 |
| 20 | 防雨百叶风口 500*320 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:500*320 | 个 | 1.00 |  |  | 国标优质 |
| 21 | 格栅百叶风口 1400*200 | 1.类型:格栅百叶风口 2.规格:1000*150 | 个 | 3.00 |  |  | 国标优质 |
| 22 | 格栅百叶风口 1000*150 | 1.类型:格栅百叶风口 2.规格:1000*150 | 个 | 30.00 |  |  | 国标优质 |
| 23 | 格栅百叶风口 800*150 | 1.类型:格栅百叶风口 2.规格:800*150 | 个 | 3.00 |  |  | 国标优质 |
| 24 | 格栅百叶风口 600*150 | 1.类型:格栅百叶风口 2.规格:600*150 | 个 | 13.00 |  |  | 国标优质 |
| 25 | 单层百叶风口 200*200 | 1.类型:单层百叶风口 2.规格:200*200 | 个 | 18.00 |  |  | 国标优质 |
| 26 | 单层百叶风口 200*150 | 1.类型:单层百叶风口 2.规格:200*150 | 个 | 15.00 |  |  | 国标优质 |
| 27 | 单层百叶风口 400*150 | 1.类型:单层百叶风口 2.规格:400*150 | 个 | 45.00 |  |  | 国标优质 |
| 28 | 送风散流器 300*300 |  | 个 | 88.00 |  |  | 国标优质 |
| 29 | 高气密风管防火阀（70℃）手动 400*250 | 1.类型:高气密风管防火阀 70℃手动 2.规格:400*250 | 个 | 3.00 |  |  | 国标优质 |
| 30 | 风管对开多叶调节阀 400*200 | 1.类型:风管对开多叶调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 5.00 |  |  | 国标优质 |
| 31 | 风管对开多叶调节阀 300*120 | 1.类型:风管对开多叶调节阀 2.规格:300*120 | 个 | 16.00 |  |  | 国标优质 |
| 32 | 风管蝶阀 160*120 | 1.类型:风管蝶阀 2.规格:150*120 | 个 | 29.00 |  |  | 国标优质 |
| 33 | 风管蝶阀 160*150 | 1.类型:风管蝶阀 2.规格:150*150 | 个 | 16.00 |  |  | 国标优质 |
| 34 | 风管蝶阀 200*120 | 1.类型:风管蝶阀 2.规格:200*120 | 个 | 15.00 |  |  | 国标优质 |
| 35 | 风管蝶阀 200*160 | 1.类型:风管蝶阀 2.规格:200*150 | 个 | 22.00 |  |  | 国标优质 |
| 36 | 风管蝶阀 200*200 | 1.类型:风管蝶阀 2.规格:200*200 | 个 | 15.00 |  |  | 国标优质 |
| 37 | 风管消声器 500*250*600 | 1.类型:消声器 2.规格:500*250*600 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 38 | 风管消声器 400*250*600 | 1.类型:消声器 2.规格:400*250*600 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 39 | 风管消声器 500*320*600 | 1.类型:消声器 2.规格:500*320*600 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 40 | 镀锌钢板风管 δ=0.5mm（周长800mm以下） | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:法兰 5.含风管支架 | m2 | 140.00 |  |  | 国标优质 |
| 41 | 镀锌钢板风管 δ=0.5mm（周长2000mm以下） | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:法兰 5.含风管支架 | m2 | 225.00 |  |  | 国标优质 |
| 42 | 镀锌钢板风管 δ=0.6mm（周长2000mm以下） | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:法兰 5.含风管支架 | m2 | 315.00 |  |  | 国标优质 |
| 43 | 冷凝管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求。 | m | 307.59 |  |  | 国标 |
| 44 | 冷凝管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 62.15 |  |  | 国标 |
| 45 | 冷凝管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 92.26 |  |  | 国标 |
| 46 | 冷媒管 Φ9.5 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ9.5 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 350.00 |  |  | 宏泰 |
| 47 | 冷媒管 Φ12.7 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ12.7 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 223.00 |  |  |  |
| 48 | 冷媒管 Φ15.9 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ15.9 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 148.00 |  |  |  |
| 49 | 冷媒管 Φ19.1 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ19.1 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 156.00 |  |  | 国标优质 |
| 50 | 冷媒管 Φ22.2 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ22.2 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 136.00 |  |  | 国标优质 |
| 51 | 冷媒管 Φ28.6 | 1.输送介质:冷媒水、气 2.材质:铜管 3.型号、规格:Φ28.6 4.连接方式:螺纹连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7.管道真空试验 8.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 112.00 |  |  |  |
| 52 | 冷凝管保温 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 厚度28mm | 1.名称:冷凝管保温 2.材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 3.厚度:28mm | m3 | 3.00 |  |  | 国标优质 |
| 53 | 冷媒管保温 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 厚度32mm | 1.名称:冷媒管保温 2.材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 3.厚度:32mm | m3 | 4.00 |  |  | 国标优质 |
| 54 | 通风管道绝热 闭孔发泡橡塑保温管 厚度30mm | 1.名称:通风管道保温 2.材料:闭孔发泡橡塑 3.厚度:30mm | ㎡ | 316.00 |  |  | 国标优质 |
| 55 | 管道除锈、刷油 | 1.管道除锈 2.管道刷红丹防锈漆2遍 | ㎡ | 414.57 |  |  | 国标 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.6洁净空调系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-洁净空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| 1 | 洁净型空调机组 （含温湿度控制终端） | 1.规格:风量=2200m3/h、制冷量=12KW、制热量=14KW、余压=400Pa 2.安装位置:吊顶式 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 洁净型空调机组 （含温湿度控制终端） | 1.规格:风量=2000m3/h、制冷量=10KW、制热量=13KW、余压=400Pa 2.安装位置:吊顶式 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 高效送风单元 | 1.名称:高效过滤器 GX05 2.规格:320*320、L=500m3/h | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 高效送风单元 | 1.名称:高效过滤器 GX10 2.规格:484*484、L=1000m3/h | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 门绞式回风口（带滤网） | 1.名称:门绞式回风口 2.规格：320*200 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 门绞式回风口（带滤网） | 1、门绞式回风口 2、规格：320*250 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:对开多叶调节阀 2、规格：200*200 | 个 | 10.00 |  |  | 国标优质 |
| 8 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格：320*200 | 个 | 10.00 |  |  | 国标优质 |
| 9 | 防火调节阀(70℃) | 1.名称:防火调节阀门 2.规格：320*200 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 10 | 软连接 | 1.名称:软连接 2.规格：320*200 3.材质：帆布软连接 | 个 | 4.00 |  |  | 国标优质 |
| 11 | 风管吊件 | 丝杆、螺丝 | ㎡ | 60.00 |  |  | 国标优质 |
| 12 | 消音器 | L=500 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 13 | 镀锌风管及保温 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:法兰 5.保温材料:20mmPEF保温板 7.其它 | ㎡ | 56.00 |  |  | 国标优质 |
| 14 | 冷媒铜管（双向） | 紫铜 | m | 60.00 |  |  | 国标 |
| 15 | 新风百叶（带滤网） | 300*300 | 个 | 2.00 |  |  | 国标优质 |
| 16 | pvc-U冷凝排水管 | ∮20 | m | 40.00 |  |  | 国标优质 |
| 17 | 安装辅料 |  | 项 | 2.00 |  |  | 国标 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.7纯水系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-纯水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 规格、主要技术参数 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 多介质过滤器 | 1054 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （1）罐体材质：FRP玻璃钢 | 尺寸：约Φ254×1371 | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | （2）精石英砂 | 2mm | 25kg | 25kg |  |  |  |
|  | （3）净水活性炭 | 4-8目 | 25kg | 25kg |  |  |  |
|  | （4）全自动电脑头 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （5）上布水 | 标准配套 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | 功能 | 自动供水、反冲、正冲、清洗 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动软水器 | 1054 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （1）罐体材质：FRP玻璃钢 | 尺寸：约Φ254×1371 | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | （2）软水树脂 | 001×7 | 50L | 50L |  |  |  |
|  | （4）全自动电脑头 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （5）上布水 | 标准配套 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （6）盐箱 | 80L | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | 功能 | 自动供水、反冲、正冲、清洗 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保安过滤器 | MF-5μm | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （1）过滤器材质：ABS |  | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | （2）PP滤芯 | 20″×5μm | 1条 | 1条 |  |  |  |
| 4 | 高压泵 | 流量：1000L/H | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 功率：0.75KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力：12kg/cm2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 全自动反渗透装置 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | 产水量：350L/H | 回收率：65% |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱盐率：99% |  |  |  |  |  |
|  | （1）反渗透膜元件 |  | 1支 | 1支 |  |  |  |
|  | （2）压力容器 | 4″×1芯 | 1支 | 1支 |  |  |  |
|  | （3）流量计 | 0-5GPM | 2个 | 2个 |  |  |  |
|  | （4）压力表 | 0-0.6MPA | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  |  | 0-2.5MPA | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | （5）低压保护 | 小于0.1MPA断电 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （6）自动清洗装置 | 每次开机自动清洗1分钟 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （7）电控系统 | RO-500 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  |  | PLC程序器 |  |  |  |  |  |
|  | （8）标准机架 | 与EDI机架共用 | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | （9）电导率表 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | （10）系统连接管路 | UPVC | 1批 | 1批 |  |  |  |
| 6 | 纯水箱 |  | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | 材质：PE |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）水箱体积 | 500L | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | （2）液位控制器 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
| 7 | EDI去离子装置 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 电导率≤0.1μS/cm |  |  |  |  |  |
|  | EDI供水泵 |  | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 精密过滤器 | 10"×1芯 | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 电去离子膜堆 |  | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 直流稳压稳流电源 | 100VDC-5A | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 浓水电导率表 |  | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 进水电导率 |  | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 产水电阻率表 |  | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 纯水流量表 | 0～100L/H | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 浓水流量表 | 0～100L/H | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 极水流量表 | 0～100L/H | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 总进水电磁阀 |  | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | 纯水压力表 | 0～1Mpa | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 浓水压力表 | 0～1MPa | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 极水压力表 | 0～1Mpa | 1块 | 1块 |  |  |  |
|  | 高压保护开关 | >0.3Mpa断电 | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | 低压保护开关 | ≤0.03Mpa断电 | 1个 | 1个 |  |  |  |
|  | 标准机架 | 不锈钢 | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 电控系统 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  | 连接管路 | UPVC | 1批 | 1批 |  |  |  |
|  | 止回阀 | UPVC | 4个 | 4个 |  |  |  |
|  | 活阀 | UPVC | 8个 | 8个 |  |  |  |
| 8 | 超纯水箱 | PE-100 | 1个 | 1个 |  |  |  |
| 9 | 超纯水泵 |  | 1台 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 紫外线 | 波长256nm | 1套 | 1套 |  |  |  |
| 11 | 臭氧发生器 | 空气源,配套臭氧混合装置 | 1套 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 具有定时功能 |  |  |  |  |  |
| 12 | 滤菌除热源装置 | 0.01μm | 1台 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 供水循环管路 | 304卫生级不锈钢 DN15 | 200米 | 200米 |  |  |  |
| 14 | 弯头、阀门、取样阀 | 304卫生级不锈钢 DN15 | 1批 | 1批 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.8气路系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-气路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 推荐品牌 |
| 实验室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体管道 | 1/2" | (1)1/2" SS316L BA管，RA≤0.1um；(2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接；(3)管道进行强度、密封性、清洁度测试； | M | 296 |  |  |  |
| 2 | 气体管道 | 3/8" | (1)3/8" SS316L BA管，RA≤0.1um；(2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接；(3)管道进行强度、密封性、清洁度测试； | M | 147 |  |  |  |
| 3 | 气体管道 | 1/4" | (1)1/4" SS316L BA管，RA≤0.1um；(2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接；(3)管道进行强度、密封性、清洁度测试； | M | 35 |  |  |  |
| 4 | 焊接变径三通 | 1/2"-3/8" | SS316L BA，RA≤0.1um | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 焊接变径三通 | 3/8"-1/4" | SS316L BA，RA≤0.1um | 个 | 14 |  |  |  |
| 6 | 焊接大小头 | 1/2"-3/8" | SS316L BA，RA≤0.1um | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 焊接大小头 | 3/8"-1/4" | SS316L BA，RA≤0.1um | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢球阀 | 3/8" | SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢球阀 | 1/4" | SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 21 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢二级减压器 | M51-4 | （1）减压器母体材质为316L不锈钢；（2）最大输入压力500Psi，输出压力范围0-150Psi；（3）减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He，并提供检测报告； | 个 | 22 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢底板 | 镜面板 | 固定二级减压器，预留足够空间以便拆卸压力表 | 块 | 22 |  |  | 定制 |
| 12 | 减压器转换接头 |  | RA≤0.1um | 个 | 22 |  |  |  |
| 13 | 终端转换接头 |  | RA≤0.1um | 个 | 22 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢单向阀 |  | RA≤0.1um，燃气管路末端使用，防止回火 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 管码 | 1/2" | 固定不锈钢管，PP材质，配不锈钢螺丝 | 个 | 300 |  |  | 定制 |
| 16 | 管码 | 3/8" | 固定不锈钢管，PP材质，配不锈钢螺丝 | 个 | 150 |  |  | 定制 |
| 17 | 管码 | 1/4" | 固定不锈钢管，PP材质，配不锈钢螺丝 | 个 | 35 |  |  | 定制 |
| 气瓶室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢半自动切换器 |  | （1）减压器母体材质为316L不锈钢；（2）通过自动切换实现连续供气；（3）最大输入压力3000Psi，输出压力0-150Psi可调；（4）减压器及管路经耐压及泄漏测试；（5）减压器氦气检测泄露率：2x10-8 tm.cc/sec He，并提供检测报告；（6）配置不锈钢膜片阀 | 套 | 6 |  |  |  |
| 19 | 固定底板 | 304 | 固定半自动切换器和一级减压器，预留足够空间以便拆卸压力表 | 块 | 6 |  |  | 国产 |
| 20 | 高压软管 | 24" | 长度0.6米，工作压力15MPa，经过20MPa压力强度试验； | 条 | 12 |  |  |  |
| 21 | 钢瓶接头 | G5/8 | 普通钢瓶G5/8"-RH（F)，氢气W21.8-14LH（F），乙炔-接瓶架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 22 | 输出球阀 | 1/2" | SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 吹扫管路 |  | SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 6 |  |  |  |
| 24 | 气瓶架 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 气路控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气体浓度报警器 | 氢气 | (1)用于监测氢气的泄露，安装在气瓶室内；含防爆套管; (2)氢气报警器量程为0-100%LEL：氢气爆炸下限为4.0LEL；报警器设置一段报警为20%LEL，二段报警为50%LEL； (3)当氢气探头侦测到泄露，达到一段报警浓度时，主机声光报警；达到二段报警浓度时，启动联动的防爆排气扇； | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防爆排气扇 |  | 与气体浓度报警器联动，当浓度报警器报警时，启动防爆排气扇，把泄漏的气体抽出户外。电压220V，带百叶窗，需预留直径310mm安装孔 | 个 | 1 |  |  | 沈海、沪东、远达 |
| 27 | 低压报警器 |  | 通过压力传感器，将汇流排两侧的钢瓶气压转换为模拟信号，输送到控制主机，以数显形式显示当前气压；当气压低于设定数值时，控制主机声光报警，提醒操作者更换钢瓶。主机可控制多路气体报警。 | 路 | 10 |  |  |  |
| 28 | 防爆型低压报警器 |  | 通过防爆型压力传感器，将汇流排两侧的钢瓶气压转换为模拟信号，输送到控制主机，以数显形式显示当前气压；当气压低于设定数值时，控制主机声光报警，提醒操作者更换钢瓶。主机可控制多路气体报警。 | 路 | 2 |  |  |  |
| 29 | 电缆 |  | 屏蔽电缆，在防爆区内必须采用金属套管 | 米 | 100 |  |  | 环市、远东、南洋 |
| 30 | 高纯氩气 |  | 纯度99.9999%,用于全自动焊接和吹扫、保压 | 瓶 | 5 |  |  | 国标 |
| 31 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 施工、检测费 |  | 材料费用的15% | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.9气体灭火系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南方医科大学中心实验室装修工程-气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 推荐品牌 |
| 1 | 70L柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 台 | 6 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 2 | 90L柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 台 | 12 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 3 | 100L柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 台 | 1 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 3 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 台 | 3 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 2 | 40L柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶） |  | 台 | 1 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 2 | 70L柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶） |  | 台 | 1 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 2 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶） |  | 台 | 1 |  |  | 佰力/平安/兴进 |
| 4 | 七氟丙烷药剂 |  | kg | 2312 |  |  | 国标优质 |
| 5 | 泄压口 |  | 套 | 25 |  |  | 国标优质 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.10南方医科大学中心实验室消防改造工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-消防改造系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| 一、自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出模块 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 广播模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 模块箱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 输入模块 | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 | 20镀锌线管 | m | 1770.33 |  |  |  |
| 6 | 扬声器 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 警铃 | 个 | 16 |  |  |  |
| 8 | 消火栓按钮 | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | 烟感 | 个 | 196 |  |  |  |
| 11 | NH~RVVP2*1.5 | m | 2110.78 |  |  |  |
| 12 | NH~KVV2*2.5 | m | 528.22 |  |  |  |
| 13 | NH~BVV2*2.5 | m | 638.84 |  |  |  |
| 14 | 管道支架 | kg | 162.8 |  |  |  |
| 15 | 管道除锈刷漆 | kg | 162.8 |  |  |  |
| 本项小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、消防喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 喷淋镀锌钢管DN25 | m | 378 |  |  |  |
| 17 | 喷淋镀锌钢管DN32 | m | 225 |  |  |  |
| 18 | 喷淋镀锌钢管DN40 | m | 112 |  |  |  |
| 19 | 喷淋镀锌钢管DN50 | m | 105.8 |  |  |  |
| 20 | 喷淋镀锌钢管DN65 | m | 35.88 |  |  |  |
| 21 | 喷淋镀锌钢管DN80 | m | 20.96 |  |  |  |
| 22 | 喷淋镀锌钢管DN100 | m | 17.6 |  |  |  |
| 23 | 喷淋镀锌钢管DN150 | m | 62 |  |  |  |
| 24 | DN150水流指示器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | DN150信号蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 末端试水装置 | 套 | 2 |  |  |  |
| 27 | 压力表 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 喷淋头 | 个 | 436 |  |  |  |
| 29 | 管道支架 | kg | 1072 |  |  |  |
| 30 | 管道除锈刷漆 | kg | 476 |  |  |  |
| 本项小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、消防栓系统 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 消火栓镀锌钢管DN100 | m | 285 |  |  |  |
| 32 | 消火栓镀锌钢管DN65 | m | 29 |  |  |  |
| 33 | 100闸阀 | 个 | 18 |  |  |  |
| 34 | 65闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 35 | 消防箱 | 套 | 16 |  |  |  |
| 36 | 管道支架 | kg | 448 |  |  |  |
| 37 | 管道除锈刷漆 | kg | 247.2 |  |  |  |
| 本项小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、消防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 镀锌通风管道制作安装δ1.0 | m2 | 210.000 |  |  |  |
| 39 | 280℃防火阀 1000*400 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 40 | 70℃防火阀 700*400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 41 | 防雨百叶风口 700*500 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 42 | 带初效过滤网可调百叶 1001*667 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 43 | 远控板式防火阀排烟口 500*500 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 44 | 百叶风口 900*600 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 45 | 电缆桥架 | m | 75.000 |  |  |  |
| 本项小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四、消防器材 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MF/ABC4灭火器 | 个 | 48 |  |  |  |
| 47 | 防毒面具 | 个 | 64 |  |  |  |
| 48 | 放置箱 | 个 | 24 |  |  |  |
| 本项小计： |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价： |  |  |  |  |  |  |

| 3.11废液收集系统报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方医科大学中心实验室装修工程-废液收集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 | 推荐品牌 |
| 1 | HPLC溶剂挥发及废液收集系统 |  | 包含流动相安全盖工具包、废液安全盖、活性碳过滤器、GL45安全桶10L | 套 | 6 |  |  | 德国SCAT/赛福/广州略开 |
| 2 | 其它分析套装 |  | 包含安全盖,活性炭装置，转换头，废液桶等 | 套 | 6 |  |  | 德国SCAT/赛福/广州略开 |
| 3 | 通风柜及洗涤间废液收集 |  | 包含安全漏斗、漏斗式管道式废液收集工作站、罩面固定架、软管、转接头、排风管、安全盖（带信号线）、止流阀、安全桶 | 套 | 5 |  |  | 德国SCAT/赛福/广州略开 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、主要设备、材料厂家或品牌推荐表（注：投标单位须按以下厂家或品牌采购，或可选用替代设备但要实质上优于或相当于以下要求，并提供有效的证明材料。）

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂家一 | 厂家二 | 厂家三 |
| 一 | 装修项目 |  |  |  |
| 1 | 水泥（转窑） | 台泥 | 羊城 | 英德水泥厂、亚洲水泥 |
| 2 | 商品砼 | 广东海外 | 益信、东涌 | 广州建安、进兴 |
| 3 | 干混砂浆 | 万堡 | 石井 | 高得 |
| 4 | 混凝土砌块 | 广州建邦 | 东莞盛丰 | 广州佑佳 |
| 5 | 混凝土实心砖 | 广州建邦 | 东莞盛丰 | 广州佑佳 |
| 6 | 镀锌钢板 | 宝钢 | 鞍钢 | 包钢 |
| 7 | 槽钢 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 安阳钢铁股份有限公司 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 8 | 工字钢 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 安阳钢铁股份有限公司 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 9 | 角钢 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 安阳钢铁股份有限公司 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 10 | 热轧钢板 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 安阳钢铁股份有限公司 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 11 | 焊接钢管、方矩形管 | 广州钢管厂 | 广州市珠江钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 |
| 12 | 无缝钢管 | 广州钢管厂 | 衡钢 | 鞍钢 |
| 13 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂 | 珠江钢管厂 | 泰丰桥 |
| 14 | 不锈钢管 | 澜石宇航不锈钢制管有限公司 | 广州市俊嘉钢管制造有限公司 | 佛山南海艺华 |
| 15 | 不锈钢型材 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | 山西太原不锈钢股份有限公司 | 联众广州不锈钢有限公司 |
| 16 | 镀锌压型钢板 | 杭州宝骏建筑材料有限公司 | 沈阳龙腾压型钢板有限公司 | 龙口市正通钢构建设有限公司 |
| 17 | 耐候胶、结构胶 | 长鹿 | 道康宁 | 高建 |
| 18 | 电梯间金属字、招牌字 | 广州东霖金属字工艺制作厂 | 广州市番禺区大石妙盛广告制作服务部 | 广州市禾杨广告制作工艺厂 |
| 19 | 窗帘 | 广州红磨坊 | 广州壹帘窗饰 | 广州宇鸿窗帘 |
| 20 | 难燃胶合板 | 广州银信 | 广州保鸿 | 林安牌 |
| 21 | 防火胶合板 | 银信 | 亚美家 | 威盛亚 |
| 22 | 金属五金 | 佛山市金大洋不锈钢有限公司 | 佛山汇丰金属建材有限公 | 广州中浩五金 |
| 23 | 木饰面 | 广州市望京山木业有限公司 | 广州诚丰木业制品厂 | 广州枫源科技木皮 |
| 24 | 门五金 | 香港坚朗建筑五金（集团）有限公司 | 德国多玛集团 | 德国格屋公司广州办 |
| 25 | 墙砖 | 永红 | 东鹏 | 鹰牌 |
| 26 | 面漆 | ICI | 立邦 | 华润 |
| 27 | 防静电活动地板 | 广州帕尔特建材科技有限公司 | 广州市奥格装饰材料有限公司 | 广州汇安科技有限公司 |
| 28 | PVC地板地面 | 韩国LG | 法国洁福 | 阿姆斯壮 |
| 29 | 地砖 | 永红 | 东鹏 | 鹰牌 |
| 30 | 防滑地砖 | 永红 | 东鹏 | 鹰牌 |
| 31 | 防水材料 | 台实 | 大鹏 | 科顺 |
| 32 | 玻璃 | 南玻 | 佛山市中南玻璃有限公司 | 福隆鼎 |
| 33 | 钢化玻璃隔断 | 广州新迪隔断屏风公司 | 艺高斯 | 佛山市奥雅斯装饰材料有限公司 |
| 34 | 铝合金型材及氟碳喷涂 | 广东广铝集团有限公司(广铝) | 广州铝材厂有限公司(前进) | 广东坚美铝型材厂有限公司 |
| 35 | 大理石 | 广州威洋石材-广州立新石材工艺有限公司 | 德纶石材厂 | 云城区狮龙石厂 |
| 36 | 硅酸钙板 | 龙牌 | 广州市新穗伟装饰材料有限公司 | 佛山市三乐建材实业有限公司 |
| 37 | 轻钢龙骨 | 广州市新穗伟装饰材料有限公司 | 龙牌 | 松本绿色板业 |
| 38 | 埃特板 | 广州市新穗伟装饰材料有限公司 | 广州思鸣贸易有限公司 | 广州市杰帮装饰材料有限公司 |
| 39 | 铝扣板 | 广州市凯特丰建材 | 龙牌 | 可耐福 |
| 40 | 玻镁彩钢板 | 格满林 | 莱润 | 汇隽 |
| 41 | 玻璃 | 南玻 | 佛山市中南玻璃有限公司 | 福隆鼎 |
| 42 | 办公家具 | 励致 | 优派 | 奥派家具 |
| 二 | 机电安装项目 |  |  |  |
| 1 | 洁净空调 | 科斯莱 | 申菱 | 天加 |
| 2 | 普通空调 | 格力 | 美的 | 大金 |
| 3 | 电线电缆 | 新兴 | 珠江 | 庆丰 |
| 4 | 集中供气系统 | 德国哈锐斯 | 美国世伟洛克 | 美国派克 |
| 5 | 综合布线系统 | 清华同方 | TCL | ATHENA |
| 6 | 灯具 | 雷士 | 三雄 | TCL |
| 7 | 开关、插座 | 奇胜 | TCL | 三雄 |
| 8 | 电箱 | 白云 | 基业 | 南洋 |
| 9 | 配电箱内电器元件 | 施耐德 | 西门子 | 西蒙 |
| 10 | 塑料管 | 联塑 | 港丰 | 德塑 |
| 11 | 铜管 | 宁波永享 | 宁波永洁 | 浙江天力 |
| 12 | 玻璃钢离心风机 | 生泰 | 三合 | 科禄格 |
| 13 | 风口、风阀 | 太昌 | 联风达 | 耀安 |
| 14 | UPS | 深圳艾默生 | 柏克 | 北京动力源 |
| 15 | 视频监控系统 | 大华 | 海康 | 北京汉邦 |
| 16 | 管道阀门 | 广一 | 永享 | 塘高 |
| 17 | 自动报警 | 海湾 | 北大青鸟 | 利达 |
| 18 | 摄相机、录像机 | ATHENA | 博世 | HONEYWELL |
| 19 | 有线电视系统 | 迈威 | 华正达 | 杰士美 |
| 20 | 门禁、一卡通管理系统 | 爱科信 | 瑞立德 | ATHENA |
| 21 | 气体灭火系统 | 广东平安 | 广州佰力 | 湖南磐龙 |
| 22 | 纯水系统 | veolia | merck | purite |
| 23 | 废液收集系统 | 广州略开 | scat | ecoss |
| 24 | 废气处理设备 | 三合 | 广州生泰 | 广州汇鹏 |
| 25 | 生物安全柜 | ESCO | fisher | waldner |
| 26 | 实验室家具 | fisher | 上海北友 | 广州汇鹏 |
| 27 | 通风柜 | fisher | Vault | kewaunee |
| 28 | 电子风阀执行器 | 广州和瑞 | 上海卓思 | 德国妥思 |
| 29 | 变频器 | ABB | 西门子 | 德国博世 |
| 30 | 电脑编程控制器 | 西门子 | 广州和瑞 | 上海卓思 |
| 31 | 万向罩 | 福迈斯fumex | waldner | ASONE |
| 32 | 实验室家具台面 | 荷兰TRASPPA | 奥地利Funder MAX | 美国Durcon |
| 33 | 实验供气阀门 | 德国哈锐斯 | 美国世伟洛克 | 罗达莱克斯 |
| 34 | 消防喷淋头 | 川消 | 金盾 | 南京消防厂 |
| 35 | 烟感 | 海湾 | 安舍 | 泰和安 |
| 36 | 实验供气管道 | Mclean | Sandvik | Cardinal |

- 第三部分

投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1 | 采购人名称：南方医科大学 |
| 2 | 6 | 本次采购工程必须是在中华人民共和国境内的工程。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 3 | 10.2 | 采购代理机构地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼 邮编：510045 电话：020-66341719 传真：020-66341757 联系人：郭小姐 |
| 4 |  | 本项目不设投标答疑会。 |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 5 | 16.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 6 | 17.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：是□；否□√。 |
| 7 | 18.1 | （3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供： （行政主管部门或行业协会对本招标货物的（具体）经销许可要求）（不适用） |
| 8 |  | （6）投标人提供（2013年至今）已竣工的单项合同额为500万元以上的医学、生物学或化学类实验室施工业绩； |
| 9 |  | （7）投标人应提供2014年的审计报告及年度财务报表； |
| 10 |  | （11）投标人应提供的其它有效文件： ①营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）； ②安全生产许可证； ③有关资质、资格证书； ④拟派项目负责人相关证书及业绩； ⑤投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】 ⑥其它需要的相关文件。 |
| 11 |  | （12）本次招标是否允许投标人将项目分包：是□；否□√。 |
| 12 | 19.3 | 投标保证金金额：人民币71005元 |
| 13 | 19.4 | 开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司 开户银行：建设银行广州东宝大厦支行； 帐号：44001400115059332288 |
| 14 | 20.1 | 投标文件应在投标截止日后 120 天内有效。 |
| 15 | 22.1 | 投标文件正本一份，副本六份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 16 | 25.1 | （投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容） |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 17 | 26.3 | 采用 综合评分法，详见第四部分《评标方法》 |
| 18 | 30.5 | 招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省机电设备招标中心有限公司网(www.gdebidding.com)；③广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；④中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。 |
|  |  | 六、质疑和投诉 |
| 19 | 32.2 | 监督管理机构名称： 广东省政府采购监督管理处 地 址：广州市仓边路26号8楼 邮 编：510030 电 话：020-83188580 020-83188586 020-83188500 020-83188511 传 真：020-83357559 电子邮件：gdgpo@gdgpo.com |
|  |  | 七、合同的订立和履行 |
| 20 | 34.3 | 签合同之前支付履约保证金为合同金额的10% |
| 附加说明：本项目招标控制价为：人民币6942440元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。 其中:（1）安全防护、文明施工措施项目费为：装修部分88503.13元；安装部分49706.23元； （2）暂列金额为 ：装修部分146748.15 元；安装部分172554.87元； 备注：投标报价未按上述（1）、（2）金额填写的投标将不被接受。 |  |  |

一、说  明

1. “采购人”是指：  南方医科大学         。

2. “监管部门”是指： 广东省财政厅政府采购监管处   。

3. “政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司 。

4. 投标人资格条件: 参见第一部分投标邀请函。

5. “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

6. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程

7．投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

7.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行：建设银行广东省分行

地址：广州市东风中路509号

帐号：44001863201053034613

(5)按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额下浮20%作为收费的计算依据。本项目为工程类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 工程招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.0% |
| 100-500部分 | 0.7% |
| 500-1000部分 | 0.55% |
| 1000-5000部分 | 0.35% |
| 5000-10000部分 | 0.20% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |

如某工程招标项目，中标金额为400万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～400万部分的招标代理服务费）

100万元×1.0％＝1.0万元

（400－100）万元×0.7％＝2.1万元

合计收费＝1.0＋2.1＝3.1万元

二、招标文件

8．适用范围及项目综合说明

8.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

9. 招标文件的构成

9.1招标文件包括但不限于下列文件：

（1） 投标邀请函

（2） 用户需求书

（3） 投标人须知

（4） 评标办法

（5） 合同书格式

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

10. 招标文件的澄清或修改

10.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织现场踏勘，并召开专家答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人。采购代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

10.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

10.3采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、投标文件的编制和数量

11．投标的语言

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12．投标计量

12.1除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．投标文件的构成

13.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

13.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的工程是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于施工方案、施工装备、人力资源、工期、质量、安全及商务要求等。

14. 投标文件编制

14.1投标人应按本须知“13. 投标文件的构成”编制投标文件。

14.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15. 投标报价

15.1 本工程的投标报价采用工程量清单计价，并采用招标范围综合单价包干，工程量按实结算的计价方式。如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

15.2投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

15.3投标人的投标报价，应是按照本项目的工期要求、建设地点，完成招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

15.4投标人一旦中标，本工程合同价款为中标价：

15.4.1分部分项工程量清单计价部分：按招标图纸范围及投标清单综合单价包干，工程量按实结算的计价方式。

15.4.2材料（设备）价格的确定方式：

(1)投标人根据设计图纸及使用要求对材料综合合理报价，每种材料只允许有一个报价。若投标人中标，材料价格在投标清单中有报价的执行投标清单，若相同的材料投标清单中有多个不同价格或不同品牌则按就低不就高的原则调整材料价格。

(2) 对于投标清单中没有报价的材料（设备）及招标工程量清单中设为“暂定价”的材料（设备）需重新推荐品牌，则新材料的价格按照以下原则确定：

① 由中标人提供三家材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格，招标人可从中选定一家供应商的样板与价格，则此价格即作为该材料的结算价格；如招标人不同意选择中标人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经材料评审小组确定厂家、品牌及样板，由中标人与材料供应商签订采购合同，材料价格的结算原则按照以下规定执行：

A.选定的材料品牌有综合价格的，按综合价格执行；无综合价格的，如在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》有报价的，按报价及下浮率执行，其中：装修材料下浮5%、安装材料（设备）下浮8%。

B.选定的材料品牌在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有报价的，按招标人与厂家确认的最终报价作为该材料的结算价。

②如中标人使用了未经看样定板程序确定的材料或未报招标人同意使用的材料，一经发现，中标人须在当天将厂家和材料详细资料（含材料价格）报送招标人审批，如材料质量检测不合格，中标人承担一切返工责任；如材料质量检测合格，按招标人的询价作为结算价格，不执行上述A或B的材料结算原则。

③如中标人未使用经看样定板确定的材料，中标人除承担一切返工责任外，还须按合同的约定承担违约责任。

15.5工程项目实施期间和结算时，不属于招标图纸范围的新增内容由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增或变更项目，按以下顺序确定价格：

15.5.1 分部分项工程项目费

① 中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用，结算时该项目总价不再下浮；

② 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，执行15.4.2的规定；

③ 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的单价或总价：

中标人依据变更、签证工程资料、计量规则、《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及2010年广东省相关定额及清单规范执行，重新编制综合单价分析表、子目工料机分析表及总价报监理单位初审，由监理人初审后报招标人审核。计价执行中标费率（利润、规费、税金等），人工费和机械费按施工同期建委文件执行，主要材料价格执行15.4.2的规定，总价再税前下浮，下浮率＝（1－中标价格/招标控制价）X100％。

15.5.2投标清单中材料变更的调整。若材料规格仍与投标文件相符，则仅调整清单中综合单价的材料价格，其他项目不予调整，调整后该项目总价不再下浮；如材料规格也发生变更时，按照本招标文件规定的新增、变更项目的计价办法执行；如投标清单综合单价仅辅材发生变更，综合单价不予调整。发生变更的材料价格的确定执行15.4.2的规定。

15.5.3措施项目费的调整

如工程变更引起安全文明施工措施发生变化，按照实际发生变化的措施项目调整安全文明施工

费，不再下浮。

15.5.4现场签证工程费

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，按15.5.1的计价办法执行（对签证项目中单纯计日工签证、机械台班的签证总价不下浮）。

15.6暂列金额、暂估价

15.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

15.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

15.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

15.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，中标人有法定的承包资格的，由中标人承包，中标人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由中标人分包，招标人同中标人结算的价格按本投标须知15.5款规定确定。

15.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，中标人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

15.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

15.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

15.8属于中标人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

15.9投标人应对当地现有的交通道路状况进行充分调整，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，确定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅，并符合施工环保要求。投标人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其他费用。相关费用计入措施项目费中，在施工过程中包干使用，不论何种情况均不得调增。招标人按实际发生的费用在工程款中扣除，中标人不得有任何异议。

15.10投标人应加强周边环境保护，制定文明施工措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》实施，施工围蔽严格按照穗建质【2008】1008号文《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》实施，相关费用在投标报价中考虑。

15.11工程量偏差不调整综合单价。

16. 备选方案

16.1按招标文件“第二部分  用户需求书”和《投标须知前附表》规定。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

17. 联合体投标

17.1本项目不允许联合体投标。

18. 投标人相关证明文件

18.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1) 投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

(2) 投标人的资格声明（按招标文件第六部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的投标人）；

(3) 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会核准的工程资质证书；

(4) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括施工、安装和保修服务等）能力（按招标文件第六部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

(5) 投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似工程的经验与业绩（按招标文件第六部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

(6) 投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(7) 投标人应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部份的要求提供说明；

(8) 投标人应具有为本招标采购的工程提供法定的质量保修的能力，并按招标文件第六部份的要求提供说明和承诺，出具《保修承诺书》；

(9) 投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、安全生产许可等相关证明文件。

18.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章；招标文件第六章《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

19. 投标保证金

19.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

19.2投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。交纳时间：投标截止时间前到达代理机构账户。

19.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

19.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，投标保证金作为投标文件的组成部分，在投标时随投标文件一并递交：

(1) 从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行及帐号：见《投标须知前附表》。

投标人汇缴保证金时应按包或标段汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号。

(2) 用支票、银行汇票等提交的：

a．直接到（或汇到）广州市东风东路769号东宝大厦首层 建设银行广州东宝大厦支行递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。

(3) 用“银行保函”形式提交的：

“银行保函”投标前提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；

在投标时提供有效的“银行保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

(4)采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（省直地区：中国投资担保有限公司，广州地区：广东省融资再担保公司，东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致。

19.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

19.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

19.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

19.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

(3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

20. 投标有效期

20.1 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。。

20.2 在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

21. 投标文件的数量和签署

20.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

20.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

20.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

22.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

22.2 密封信封或外包装上均应：

1）标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

2）注明“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不准启封”的字样。

22.3 如果信封未按本须知第22.1条和第22.3条要求进行密封和标记的，政府采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

22.4 投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的或未送达指定地点的，采购代理机构将拒绝接收。

23. 投标截止期

23.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

23.2 采购人和政府采购代理机构可以按本须知“10. 招标文件的澄清或修改”规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、政府采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24. 投标文件的修改和撤回

24.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

24.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

24.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

25. 开标

25.1 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，并邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计机关等有关单位代表或社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

25.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

26. 评标委员会的组成和评标方法

26.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

26.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

26.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

27. 投标文件的初审

27.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

27.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

27.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

27.5 在资格性审查和符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）应交未交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

28. 投标文件的澄清

28.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出，并加盖投标人的印章。

28.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

29. 投标的比较与评价

29.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

30. 授标

30.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面评标报告。

30.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

30.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

30.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.5 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，中标公告期为7个工作日。同时，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

31. 评标注意事项

31.1 评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

31.2 为保证采购活动的公正性，除本须知第28条的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

六、质疑和投诉

32.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

32.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联 系 人：张小姐

联系电话：020-66341927

传真号码：020-66341967

地    址：广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室

邮    编：510045

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、 合同的订立和履行

33. 合同的订立

33.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

33.2 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

34. 合同的履行

34.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

34.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

34.4为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

八、适用法律

35.采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分

评 标 方 法

评标方法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法组成。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术、商务评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

7．无效投标的认定

7.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

8．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

8.1技术、商务评分：评标委员会就投标人对技术、商务响应表中各项要求的响应程度、整体方案评比情况、项目实施组织设计、财务情况、业绩情况、质量体系认证、投标人信誉情况、人员架构等因素进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》、《商务评审表》（附表2、3），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

8.3价格评分：

8.3.1 对小型或微型企业投标的扶持：

1）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予8%的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×8%；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（投标人及其代理产品的制造商均应提交证明文件）

8.3.2价格评分：

将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价

格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×25

9．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 35 | 25 |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进

入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1＋F2 + F3

其中，F1、F2、F3分别为技术评分、商务评分及价格评分的汇总得分；

四、中标候选人

10．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

10.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

10.2	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格条件 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：技术评审表（注：不需要投标人填写）

技术评审表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对招标文件要求的符合性 （5分） |  | 根据各投标人对招标文件用户需求书的满足程度进行横向比较。0-5分。 | 5分 |  |
| 整体方案评比 （8分） |  | 专业实验室家具：提供实验台面生产厂家授权书，及实验台台面板的PEFC证书及FSC证书复印件，加盖生产厂家公章。全部提供得2分，无得0分。 | 2分 |  |
|  |  | 试剂防火安全柜：满足用户需求书技术参数得1分，否则得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 防火气瓶柜：满足用户需求书技术参数得1分，否则得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 万向排气罩：提供产品质量证书或证明、产品检检测报告及厂家或代理商针对此项目的授权书。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 紧急冲淋器：具有厂家官方授权或代理产品授权书。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 通风柜：提供生产厂家授权书原件和以下3个认证证书复印件并加盖厂家公章 a. SGS认证（SEFA ) b. ASHRAE 110 c. UL 1805 以上全提供得2分，否则得0分。 | 2分 |  |
| 整体方案评比（15分） |  | 1.实验室空调产品的先进性（空调变频多联机组获得国家级技术创新奖励及获得省级或以上科技鉴定单位颁发的高新技术产品证书）；有得1分，无得0分。 2.节能性综合能效系数IPLV值≥6.5（提供相关认证证书复印件，并提供打印的中国能效标识网相关网页资料）；有得0.5分，无得0分。 3.获得国家实验室认可证书。（提供相关认证证书复印件）。有得0.5分，无得0分。 | 2分 |  |
|  |  | 实验室洁净空调机组:选用洁净空调机组提供国家第三方检测机构出具的检测报告和工业产品生产许可证，并盖有厂家公章。全部提供得2分，否则得0分。 | 2分 |  |
|  |  | 实验室通风控制系统:经国家相关部门验收认可的技术资料或第三方检测报告。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 纯水系统:能满足用户需求书要求，并提供厂家针对的授权书及售后服务保障书。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 漏斗式管道式废液收集工作站：提供厂家官方授权或代理商产品授权书，或出示与具有对应能力合作供应商协议。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | HPLC溶剂挥发及废液收集系统：提供厂家官方授权或代理商产品授权书，或出示与具有对应能力合作供应商协议。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 气路系统:采用产品配件满足用户需求书要求，并提供厂家针对该项目的授权证明及售后服务保障书。有得1分，无得0分。 | 1分 |  |
|  |  | 七氟丙烷气体灭火系统:满足用户需求书要求，并提供厂家针对该项目的授权证明及售后服务保障书。有得2分，无得0分。 | 2分 |  |
|  |  | 强电系统、弱电系统图纸深化及实施工方案横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 2分 |  |
|  |  | 装饰装修、给排水系统、消防系统图纸深化及实施工方案横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 2分 |  |
| 项目实施组织设计 （12分） | 技术组织措施（2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
|  | 劳动力安排计划 （2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
|  | 项目实施质量的技术组织 （2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
|  | 安全文明实施项目 （2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
|  | 项目实施方法和检验方法 （2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
|  | 项目实施总进度计划表或项目期网络图 （2分） | 投标人之间横向比较，优秀得2分，一般得1分，差得0分。 | 0-2 |  |
| 合计 |  | 40分 |  |  |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

附表3：商务评审表（注：不需要投标人填写）

商务评审表

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 对比招标文件商务条件的响应程度 | 1、完全满足招标文件的商务条件,且有更优惠的条件：4分； 2、满足招标文件的商务条件：1-3分； 3、有不利于采购人的条件：0分。 | 4 |
| 2 | 财务情况 | 比较2014年净资产、利润、营业额、总资产等财务数据，以经会计师事务所审计的数据为准。 | 横向对比财务状况： 相对最优得3分； 相对良好得2分； 一般得1分； 差得0分。 | 3 |
| 3 | 业绩情况 | 2013年至今完成的同类项目业绩情况 | 2013年以来，投标人在全国范围内承接过医学、生物学或化学类实验室施工业绩，单个合同金额在500万以上每提供一个业绩证明得1分，最高可得10分；单个合同金额在500万（含500万）以下不得分；投标人必须在投标文件中提供合同关键页、中标通知书及验收报告（或竣工报告）复印件，否则不得分。 | 10 |
| 4 | 质量体系认证 | 具有ISO9001质量管理体系认证、具有ISO14001环境管理体系认证、具有职业健康安全管理体系认证 | 同时具有ISO质量管理、环境管理、职业健康安全管理认证得3分，证书必须在有效期内，否则得0分。 | 3 |
| 5 | 企业信用等级 | 评比信用等级证书 | 1.自2013年至今（以获奖证书签发日期为准）企业曾获国家或省级建筑装饰协会颁发AAA等级信用评价的得3分； 2.自2013年至今（以获奖证书签发日期为准）企业曾获国家或省级建筑装饰协会颁发AA等级信用评价的得2分； 3.自2013年至今（以获奖证书签发日期为准）企业曾获国家或省级建筑装饰协会颁发A等级信用评价的得1分。 备注：按最高信用等级评分。 | 3 |
| 6 | 人员架构 | 评审项目主要人员资质情况 | 1.项目负责人具备高级工程师或以上职称的，得2分；工程师得1分；没有得0分 2.技术负责人具备高级工程师职称的，得2分；工程师得1分；没有得0分 | 4 |
| 8 | 相关实力 | 投标人相关实力 | 获得环保工程专业承包二级（或以上）资质的得1分，获得电子与智能化专业承包二级资质（或以上）资质得1分。共2分。 | 2 |
| 9 | 企业近年获奖情况 | 评审投标企业获奖证书 | 2013年至今获得“中国建设工程鲁班奖”或国家级最高奖，每项得3分（时间以获奖证书日期为准） 2013年至今获得“省部级优秀建筑装饰工程奖” 工程的，每个得2分【注：工程业绩以医学、生物学或化学类实验室工程为准，时间以获奖日期计算】 2013年至今获得“市县级优秀建筑装饰工程奖” 工程的，每个得1分【注：工程业绩以医学、生物学或化学类实验室工程为准，时间以获奖日期计算】 没有得0分 注：同一项目按最高奖项计算，不重复计分，本项最高6分 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 35 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

评标价格修正表

| 项目名称: |  |  |  |  | 招标编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |  |  |  |
|  |  | A投标人 | B投标人 |  | C投标人 |
| 1 | 投标总报价 |  |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) | 8% | 8% |  | 8% |
| 4 | 评标价格（元） |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 价格修正包括：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  | 日期：201 年 月 日 |  |

- 第五部分

合 同 格 式

南方医科大学中心实验室装修及配套设备设施项目

承 发 包 合 同

发包方（甲方）：南方医科大学

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及 2016年     招标结果，经双方协商一致，签订本合同。招标项目的投标文件、招标文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第一条  工程名称：中心实验室装修及配套设备设施项目。

建设地点：南方医科大学

第二条  建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：见附件

第三条  本合同所承包工程的工期定为90日历天，工期计算的起止时间是： 2016 年x 月 x日开工至 2016 年 x月 x 日竣工；验收合格，交付使用。在履约的过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签证认可，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条  工程质量标准及保修条件、期限，按本条  （1、2）  项执行。

1、按照国家及省、市有关规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2010）和国家现行业及地方现行建设工程施工验收的法律、法规、规范标准的最新版本的相关规定。

2、工程保修期：按《建设工程质量管理条例》规定执行，保修期为x年。

第五条  承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包工具、包运输、包管理费、包税金、包验收合格。

第六条 合同总价为人民币：

大写：x佰x拾x万x仟x佰x拾x元x角x分。（小写：￥）。

第七条  甲方应负责完成下列工作

在开工前  当 天完成“三通一平“（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各   ／ 份；水电安装图纸  ／ 份；地质勘探资料  /   份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。

第八条  乙方应负责完成下列工作

1、在开工前  一  天按时组织施工图会审、编制施工组织设计、并送交甲方，作为甲方检查监督执行计划的依据。

2、在开工前，必须安装施工用电、用水计量表，按期缴纳费用。

第九条  乙方承包的任务，不得分包第三方。

1、乙方派        为该项目负责人，具体担当的项目所有环节负全部责任。        为技术负责人，负责工程技术、质量、组织、施工管理。

未征得建设单位同意不准更换项目负责人，施工单位擅自调换的，毎次罚款人民币壹万元；如项目负责人不能常驻施工现场每日罚款壹仟元；技术负责人不能常驻施工现场每日罚款伍佰元。

装修垃圾必须装袋及时清运,不随地乱堆乱放,不按要求装袋和乱堆乱放、及时清理每次罚款贰仟元。

2、乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人。

3、乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规定进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方监督，甲方发现其在主要工程上拖进度3天时，或在主要工程上存在着重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方应立即采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施，甚至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

4、乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工和损失由甲方负责。

第十条  甲方派        为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。

第十一条  材料、设备的供应及其消耗的含量和价差处理，按本条（1–6）项执行。

﹙1﹚工程综合单价包干，项目措施费和其他项目措施费总价包干，工程量按实结算。

﹙2﹚当用户需求发生变更,合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2010年以来广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额及下列原则提出变更工程单价报发包人审批并作为结算价。

﹙3﹚ 投标报价中有的材料设备按照工程量清单原单价结算。

﹙4﹚ 投标报价中没有的设备材料，有指导价的按照施工当季度的《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》计算。

﹙5﹚ 投标报价和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场价报价，由发包人审定后作为结算依据。

﹙6﹚若不是发包人的原因致使材料发生变更，不增加任何费用。

第十二条  工程备料款和进度款按本条 （ 1、2）项执行

签订合同后，预付合同价的30%，作为预付款。工程进度完成至总工程量的80%，经施工方书面申请、广州万安建设监理有限公司确认、采购方审核，支付款至合同价的60%；施工完毕验收合格，支付款至合同价的80%；结算经采购人审计确定后15个工作日内中标单位应先交足5%质保金，质保期为验收合格起计（二年）满后无质量问题(免息)退还，余款则一次性结清。

第十三条  工程结算按本条  （1、2、3）项执行。

1、乙方应在全部工程竣工验收后  30天  内提出竣工结算，并交甲方审核；甲方应在接到结算之日起 60天   内提出意见，逾期视作同意，结算尾数。

2、甲方要求或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的数量进行调整，一并列入结算。

3、工程中途停建、缓建或由于设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的损失。

第十四条   工程交工验收

1、工程交工验收以施工图及说明书、图纸会审记录、国家现行的建设工程有关规范及建筑、装饰；维修行业的质量要求进行验收。

2、隐蔽工程在隐蔽前  壹  天，由乙方通知甲方到场验收，甲方不按时验收的，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成的经济损失，由甲方承担，所耽误时间顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用均由乙方承担。

3、工程竣工前  一 天，乙方应通知甲方组织有关单位进行验收，并在竣工后  三   天内完成验收并签字确认，同时乙方于  十  天内将全部有效图纸、资料向甲方移交，如质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再验收，直至符合要求为止，最后验收合格的日期为竣工日期。由此发生的质量或其他问题由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。

4、工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注，提交甲方存档。工程变更较大的，乙方应在工程竣工后重新绘制竣工图一套及整理施工过程资料一套提交给甲方存档。

第十五条   奖励

1、竣工或赶工奖励：  无

2、乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查签定或认可的优良级品工程的，同意按工程总造价  /   分之   /  奖励给乙方。

第十六条   违约责任

1、甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期 一 天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。

2、甲方不按期拨付工程款，从超过   十  天次日起，根据拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其他损失按实由甲方承担，工期顺延。

3、乙方逾期竣工，从逾期日起，每逾期一天，按工程总造价的千分之 二 向甲方偿付违约金。

4、甲方逾期组织验收交工工程，从逾期  一 天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的千分之  二 向对主偿付违约金。

5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期  十  天次日起，按应结清或退回数额，比照银行延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

第十七条   遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条  （一、二）  项处理：

- 甲乙双方协商解决

- 双方协商不成时，报上级有关部门裁定。

第十八条   其他事项及补充条款

1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

2、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

3、在施工过程中，施工人员因施工不当或其它原因造成的人员伤亡和事故，全部由乙方负责。

第十九条   发生纠纷双方协商不成时，甲乙双方可向经济合同仲裁委员会申诉，向人民法院起诉。

本合同自签订之日起生效，工程交工验收至保修期满和结清工程款自然失效。

本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份.

| 甲方：南方医科大学 | 乙方: |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 经办人签字： | 施工现场负责人签字： 联系电话： |
| 签字日期： | 签字日期： |

- 第六部分

- 投 标 文 件 格 式

工程类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采   购  项  目  名  称：

投标人名称：

日      期：          年     月     日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《初步审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 符合性 检查 | 投标函及投标有效期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 符合供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

2.1 投标报价表

| 投标总报价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 其中安全防护、文明施工措施项目费（装修部分） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中安全防护、文明施工措施项目费（安装部分） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中暂列金额（装修部分） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中暂列金额（安装部分） | 大写： |
|  | 小写： |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.2 投标明细报价表

  - 总说明

(2)工程量清单报价表，其中列表明细如下：

  - 工程总价；

  - 编制说明；

  - 工程概况；

  - 工程项目投标价汇总表；

  - 单项工程投标价汇总表；

  - 单位工程投标价汇总表；

  - 分部分项工程报价表；

  - 措施项目清单与计价表（一）；

  - 措施项目清单与计价表（二）；

  - 其他项目清单与计价表；

  - 暂列金额明细表；

  - 材料设备暂估价明细表；

  - 专业工程暂估价明细表；

  - 计日工计价表；

  - 总承包服务计价表；

  - 规费和税金项目计算表；

注：本格式与采购人提供的工程量清单格式不一致时，以采购人提供工程量清单格式为准，作为报价明细。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 三、资格性文件

#### 3.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标总价为            （详见投标报价表）

3.投标有效期为投标截止日起  120   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 3.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

3.4 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、年度保证金、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐的银行凭证/证明复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、年度保证金、银行保函等形式交纳。

3.5 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附资格文件如下：

1.《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件、《组织机构代码证》复印件、《税务登记证》复印件（或具有统一社会信用代码的营业执照）；

2.有关资质、资格证书、安全生产许可证；

3.拟派项目负责人相关证书及业绩；

4.投标人须提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】

5. 其它需要的相关文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 附表：

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省机电设备招标中心有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

3.6 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

#### 4.1投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员的相关证明材料。

3、投标人同类项目的业绩介绍（2013年至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须提供合同关键页、中标通知书及验收报告（或竣工报告）复印件。

4、工期计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

5、投标人的财务报表（20   年-20   年）。投标人应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

6、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；

2. 应急维修时间安排；

3．维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4. 维修服务收费标准；

5. 制造商的技术支持；

6. 售后服务承诺；

7．培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.4其他资料（如有）

- 具有ISO9001质量管理体系认证、具有ISO14001环境管理体系认证、具有职业健康安全管理体系认证；

- 曾获国家或省级建筑装饰协会颁发AAA等级或AA等级A等级信用评价；

- 获奖情况：

    - 2013年至今获得“中国建设工程鲁班奖”或国家级最高奖（时间以获奖证书日期为准）；

    - 2013年至今获得“省部级优秀建筑装饰工程奖” 工程的【注：工程业绩以医学、生物学或化学类实验室工程为准，时间以获奖日期计算】；

    - 2013年至今获得“市县级优秀建筑装饰工程奖” 工程的，每个得1分【注：工程业绩以医学、生物学或化学类实验室工程为准，时间以获奖日期计算】。

4、投标人的资质情况；

5、其他资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、技术部分

#### 5.1施工组织设计方案

投标人根据本项目的具体情况编制施工组织设计。一般包含以下内容：

1、工程概况、特点；

2、施工前期准备工作；

3、拟投入的主要施工机械设备的基本情况表：型号、品牌等；

4、劳动力安排计划表；

5、项目实施总进度计划表或项目期网络图；

6、施工总平面布置图及说明；临时设施布置及说明；

7、临时用地表；

8、关键施工技术、工艺等；

9、环保、文明施工、安全施工的技术措施；

10、项目实施方法及检验方法；

11、各项目施工配合的程序；

12、技术组织措施；

13、质量保证措施和违约责任承诺：企业质量保证体系，本工程质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人员及质量奖罚说明；

14、工期保证措施和保修期承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（开户银行及帐号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

6.2退保证金说明格式

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：                   中心

我方为                          项目的投标，招标编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

备注：如果投标保证金由非投标人代交，凭本表并加盖投标人、代交人公章（个人代交附身

份证复印件并签名）办理退保，不需再提交其他代交证明。

投标人(公章)：                                  代交人(公章)：

日        期：                                  日        期：

| 个人代交（必附） 身份证复印件粘贴处 | 签名： 联系电话： |
| --- | --- |

## 6.3其它内容（如有）